Spett.le

ITALCHEMICAL Industriale S.r.l.

Via Asse Attrezzato, 3

Loc. Ventimerli

03013 Ferentino (Fr)

### Frosinone,  02/05/2019

Offerta: 2019_0217

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

ITALCHEMICAL Industriale S.r.l.

- ……………….

- …………………….

Progettazione, realizzazione, montaggio e messa in servizio quadro elettrico comando impianto

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando impianto

- Pulsantiera di comando impianto

- Installazione quadro elettrico

- Collegamenti elettrici

- Prove di funzionamento

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  visita presso vs stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico comprendente:

- Carpenteria in lamiera, di dimensioni adeguate, completo di zoccolo, IP54

- Interruttore generale 4x250A

- Modulo lampeggianti sulla porta

- Amperometro frontequadro

- Illuminazione interna

- Presa di servizio

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Modulo di sicurezza bicanale

- Gruppo di comando motore 55Kw esecuzione stella/triangolo completa di fusibili, contattori, relè termico, temporizzatore

- Due gruppi di comando motore da 5.5Ke completo di salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando motore da 7.5Ke completo di salvamotore e contattore

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria, morsettiere e tutto quanto altro occorrente per la realizzazione

2.1.2 ) PULSANTIERA DI COMANDO

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico comprendente:

- Cassetta in PVC, di dimensioni adeguate

- Indicatore di pesatura (da recuperare su vs impianto)

- Pulsante di emergenza

- Cinque pulsanti luminosi

- Cinque pulsanti rossi

- Morsettiere e tutto quanto altro occorrente per la realizzazione

2.1.3 ) BORDO MACCHINA

Lavori da effettuare a bordo macchina comprendente:

- Collegamento elettrico dell’alimentazione del quadro proveniente dal quadro di comando impianto PAC

- Collegamento elettrico dei cavi forniti e installati dal VS personale

- Prove di funzionamento

TR

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Eventuali interventi meccanici sulla macchina in oggetto

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € 5.980,00 + IVA

Pagamento: solito in uso

Consegna: franco presso VS sede

##### Tempo consegna:  da concordare

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl