Spett.le

Spett.le

ITALTRACTOR OPERATIONS

S.P.A

Via Pennea

Ceprano (Fr)

### Frosinone,  07/02/2015

Offerta: 2015_0062

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A

- ……………….

- …………………….

Modifiche elettriche, software e messa in servizio impianto di depurazione

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria software

- Modifiche quadro elettrico generale e campo

- Software PLC e OP

- Messa in servizio presso il cliente

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre specifiche verbali e sopralluogo presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) MODIFICHE QUADRO DI CONTROLLO E CAMPO

Modifiche quadro elettrico di comando comprendente:

- Fornitura e posa in opera di un pannello operatore Siemens 6", colori, touch screen

- Fornitura e posa in opera di un inverter trifase da 0.55 Kw

- Fornitura e posa in opera di un inverter trifase da 3 Kw

- Fornitura e posa in opera di due schede da 4 ingressi analogici PLC

- Fornitura e posa in opera di una scheda da 2 uscite analogiche PLC

- Modifiche elettriche per il collegamento delle apparecchiature sopra indicate

Modifiche in campo comprendente:

- Fornitura e posa di una cassetta in lamiera contenente un modulo remotato Profibus, 32 uscite digitali, 20 elettrovalvole 3 vie montate su singolo manifold, resistenza anticondensa

- Fornitura e posa in opera di un cavo di collegamento tra contalitri installato in campo e quadro generale

- Fornitura e posa in opera di un cavo di collegamento tra livello installato in campo e quadro generale

- Fornitura e posa in opera di un cavo di alimentazione a 230Vac della nuova apparecchiatura installata in campo e quadro generale

- Fornitura e posa in opera di un cavo di alimentazione a 230Vac della resistenza anticondensa installata in campo e quadro generale

- Fornitura e posa in opera di sei cavi schermati per il collegamento dei segnali analogici della nuova apparecchiatura installata in campo e quadro generale

2.1.2) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione del software di gestione dell'impianto comprendente:

- Riunione con tecnici di VS fiducia per la stesura del ciclo di funzionamento dell'impianto

- Sviluppo del SW PLC

- Sviluppo del SW interfaccia operatore

- Manuale della macchina

2.1.3) COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE

Collaudo e messa in servizio presso la VS sede comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove funzionali dell'impianto

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri (solo parte modificata)

- Copia software PLC

- Copia software OP

- Dichiarazione di conformità collegamenti  elettrici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura  punto 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo € 7.290,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura  punti 2.1.2 e 2.1.3 è la seguente:

Totale a corpo € 6.900,00 + IVA

Consegna: da concordare

Trasporto: franco VS stabilimento

Pagamento: solito in uso

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl