Spett.le

Spett.le

ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A

Via Pennea

Ceprano (Fr)

### Frosinone,  11/02/2016

Offerta: 2016_0117 REV1

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A

- ……………….

- …………………….

Manutenzione straordinaria linea di taglio a caldo 2

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Modifica quadro elettrico generale e pulpito macchina

- Smantellamento apparecchiature obsolete

- Manodopera per la realizzazione lavori

- Software PLC e OP

- Messa in servizio presso il cliente

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre specifiche verbali e sopralluogo presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Modifica del quadro elettrico di comando comprendente:

- Smantellamento PLC attualmente installato

- Fornitura e posa in opera di un nuovo PLC Siemens tipo S7-300 CPU 315 2DP completo di 128 ingressi digitali, 128 uscite digitali, scheda ingresso encoder, 8 ingressi analogici, 4 uscite analogiche

- Fornitura e posa in opera di relè di interfacciamento uscite PLC

- Morsetteria e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.2) PULPITO

Modifica del pulpito di comando macchina comprendente:

- Smantellamento pannello operatore attualmente installato

- Fornitura e posa in opera di un pannello operatore Siemens Comfort, 9”, colori, touch screen

- Sostituzione pulsanteria fronte quadro

- Fornitura e posa in opera di un modulo remotato Siemens comprendente 32 ingressi digitali e 32 uscite digitali

- Morsetteria e quanto altro occorrente alla realizzazione dell'opera

2.1.3) BORDO MACCHINA

Modifica bordo macchina comprendente:

- Fornitura e posa in opera di due encoder incrementali

2.1.4) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione dei quadri elettrici e del software di gestione della linea comprendente:

- Schemi elettrici quadri elettrici

- Sviluppo del SW PLC

- Sviluppo del SW interfaccia operatore

2.1.5) COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE

Collaudo e messa in servizio presso la VS sede comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove funzionali della pressa

- prove funzionali alla cadenza di produzione

2.1.6) SOSTITUZIONE MOTORI RULLIERE

Sostituzione motori rulliere comprendente:

- Smantellamento motori attualmente installati

- Smantellamento azionamenti attualmente installati

- Smantellamento linee elettriche attualmente installate

- Fornitura e posa in opera di n.02 motori elettrici trifase IE3, 9Kw, 2 poli, B5, completi di flange di adattamento meccanico

- Fornitura e posa in opera di n. 02 inverter da 11Kw servizio gravoso, completi di filtro di rete, resistenze di frenatura, pannello operatore

- Fornitura e posa in opera di due terne di fusibili con fusibili per semiconduttori per la protezione degli inverter

- Fornitura e posa in opera di due linee elettriche di alimentazione motori

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Apparecchiature e strumentazione da installare e/o sostituire sulla macchina non previste nella presente offerta

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Copia software PLC

- Copia software OP

- Dichiarazione di conformità montaggi elettrici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5  è la seguente:

Totale a corpo € 29.700,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo € 5.200,00 + IVA

Consegna: da concordare

Trasporto: quadri franco VS stabilimento

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl