Spett.le

ITALTRACTOR OPERATIONS  S.P.A

Via Pennea

Ceprano (Fr)

### Frosinone,  05/05/2008

Offerta: 5468

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A

- ……………….

- …………………….

Quadri, software e impianto  pressa linea 3

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Quadro elettrico generale e pulpito

- Ingegneria per la realizzazione degli intercollegamenti tra bordo macchina e cabina elettrica

- Messa in servizio presso il cliente

- Fornitura materiali per intercollegamenti bordo macchina

- Manodopera per la realizzazione intercollegamenti impianto bordo macchina

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre specifiche verbali e schema elettrico 98PR33 del 22.03.1999

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera marca ETA, dimensioni LxHxP circa 1400x1800x500 completo di zoccolo, IP55

- Colore RAL 7030

- Sezionatore generale bloccoporta con fusibili 3x100 A

- Indicatore analogico frontequadro per corrente motore completo di trasformatori di corrente

- Gruppo ventilazione quadri

- Illuminazione interna quadri

- Moduli lampeggiante sulle porte

- Presa di servizio 220Vac complete di protezione

- Trasformatore 400/220Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 400/110Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Gruppo di comando motore in esecuzione stella/triangolo da 30 Kw comprendente salvamotore e contattori trifase

- Gruppo di comando motore da 1,1Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore esecuzione reversibile da 0.37Kw comprendente salvamotore e contattore

- Quattro gruppi di comando motore esecuzione reversibile da 1.5Kw comprendente salvamotore e contattore

- Contattori circuito di emergenza, freno e frizione

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 315-2DP, Flash Memory 128 Kb

- 64 ingressi digitali ,  64 uscite digitali

- Sistema di controllo sicurezze basato su PLC di sicurezza per presse PILZ per la gestione di: camme, freno, frizione, bicomando, pedale, barriere di sicurezza, cancello

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro (emergenza + ripristino)

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera marca ETA, dimensioni LxHxP circa 1400x1800x500 completo di zoccolo, IP55

- Colore RAL 7030

- Sezionatore generale bloccoporta con fusibili 3x100 A

- Indicatore analogico frontequadro per corrente motore completo di trasformatori di corrente

- Gruppo ventilazione quadri

- Illuminazione interna quadri

- Moduli lampeggiante sulle porte

- Presa di servizio 220Vac complete di protezione

- Trasformatore 400/220Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 400/110Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Gruppo di comando motore in esecuzione stella/triangolo da 30 Kw comprendente salvamotore e contattori trifase

- Gruppo di comando motore da 1,1Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore esecuzione reversibile da 0.37Kw comprendente salvamotore e contattore

- Quattro gruppi di comando motore esecuzione reversibile da 1.5Kw comprendente salvamotore e contattore

- Contattori circuito di emergenza, freno e frizione

- Sistema di controllo basato su PLC VIPA con moduli rematati Phoenix Contact,  CPU 314-2DP, Flash Memory 128 Kb

- 64 ingressi digitali ,  64 uscite digitali, 2 ingressi analogici

- Sistema di controllo sicurezze basato su PLC di sicurezza per presse PILZ per la gestione di: camme, freno, frizione, bicomando, pedale, barriere di sicurezza, cancello

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro (emergenza + ripristino)

- Morsetteria

2.1.3) QUADRO PENSILE

Fornitura di un quadro sinottico pensile (contenitore + sistema di sospensione)

di comando comprendente:

- Struttura in lamiera di dimensioni circa 600x500x250 IP55

- Colore RAL 7010

- Pannello operatore Siemens tipo TP177, 5.7”, monocromatico, touch screen

- Pulsanteria fronte quadro

- Colonnina luminosa di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.4) COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegamenti elettrici da effettuare presso la VS sede , comprendente:

- Smantellamento quadri attualmente installati

- Realizzazione degli intercollegamenti tra l’impianto elettrico a bordo macchina e le cabine elettriche e per le interconnessioni PROFIBUS e gli interfacciamenti con le varie unità.

- Fornitura di materiali necessari per la realizzazione pratica degli intercollegamenti tra l’impianto elettrico a bordo macchina e le cabine elettriche

- Fornitura e manodopera per collegamenti

- Collegamenti di terra tra armadio e pressa

2.1.5) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione dei quadri elettrici e del software di gestione della linea comprendente:

- Schemi elettrici quadri elettrici

- Definizione della struttura dello SW PLC

- Definizione delle aree di memoria programma dati

- Sviluppo dello SW PLC sulla base della specifica tecnica funzionale

- Definizione del SW interfaccia operatore

- Sviluppo del SW interfaccia operatore sulla base della specifica tecnica

funzionale

2.1.6) COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE

Collaudo e messa in servizio presso la VS sede comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove funzionali della pressa

- prove funzionali alla cadenza di produzione

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Apparecchiature e strumentazione da installare e/o sostituire sulla macchina

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Copia software PLC

- Copia software PLC di sicurezza

- Copia software OP

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità collegamenti elettrici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura dei punti 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 è la seguente:

Totale a corpo € 21.500,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura dei punti 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 è la seguente:

Totale a corpo € 19.600,00 + IVA

Consegna: Quadri – 8 settimane dall’ordine s.i.

Trasporto: quadri franco VS stabilimento

Pagamento: 30% all’ordine come solito

30% alla consegna dei quadri come solito

40% alla messa in servizio della macchina e comunque non oltre 30gg           dopo la consegna dei quadri come solito

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl