Spett.le

ITALTRACTOR OPERATIONS

S.P.A

Via Pennea

Ceprano (Fr)

### Frosinone,  26/05/08

Offerta: 5565

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

ITALTRACTOR OPERATIONS S.P.A

- ……………….

- …………………….

Software, quadro elettrico per comando forno a spezzoni e LTC linea 5

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e messa in servizio di quanto appresso riportato:

- Modifica quadro elettrico LTC con inserimento del comando per il forno a spezzoni

- Fornitura pulpito di comando LTC

- Software di comando e controllo LTC

- Software di comando e controllo forno a spezzoni

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Schema elettrico attuale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO LTC E FORNO SPEZZONI

Modifica del quadro elettrico attualmente installato di comando LTC comprendente:

- Smantellamento PLC attualmente installato

- Fornitura inverter Control Techniques tipo SK da 2.2 Kw completo di contattore, fusibili di protezione, filtro di rete

- Fornitura inverter Control Techniques tipo SK da 11 Kw completo di contattore, fusibili di protezione, filtro di rete, resistenza di frenatura

- Fornitura gruppo di comando motore da 1Kw completo di salvamotore e contattore

- Fornitura PLC di comando Siemens tipo S7 300 CPU 315-2DP con 192 ingressi digitali, 160 uscite digitali, 4 ingressi analogici, 4 uscite analogiche

- Pulsanteria frontequadro

2.1.2 ) PULPITO DI COMANDO LTC E FORNO SPEZZONI

Fornitura di un pulpito di comando (alzata, leggio) comprendente:

- Carpenteria di adeguate dimensioni colore RAL 7010, IP55

- Pulsanteria fronte quadro

- Fornitura pannello operatore Siemens tipo OP177B, monocromatico, 5.7”, tastiera a membrana

- Morsetteria

2.1.3) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione del software di gestione dell’impianto comprendente:

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con CAD EPLAN

- Sviluppo dello SW PLC sulla base della specifica tecnica funzionale

- Definizione delle pagine video interfaccia operatore su OP

- Sviluppo del SW interfaccia operatore sulla base della specifica tecnica funzionale

2.1.4) COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE

Collaudo e messa in servizio presso il VS stabilimento comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove funzionali dell’impianto

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Montaggi e collegamenti elettrici a bordo macchina

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 è  la seguente:

Totale a corpo    €  22.550,00 + IVA

Consegna: Quadri – 7 settimane dall’ordine s.i.

Trasporto: quadri franco VS stabilimento

Pagamento: 30% all’ordine come solito

30% alla consegna dei quadri come solito

40% alla messa in servizio della macchina e comunque non oltre 30gg           dopo la consegna dei quadri come solito

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl