Spett.le

MARANGONI TYRE S.p.A.

Via Anticolana, 32

03012 Anagni (Fr)

C.A. Ing. Pucinischi

### Frosinone, 20/04/06

Offerta: 3140 BIS

La presente offerta relativa alla riparazione del motore ASEA MAF630 N. 95199-3 V.6000 Kw 740/400, annulla e sostituisce la pari numero del 16/03/2006 e comprende le seguenti attività:

- Smontaggio completo

- Lavaggio statore con idropulitrice ed essiccazione al forno

- Riparazione avvolgimento statorico 6-12 poli con rame isolato con vernici poliammidiche il classe H e con doppia spiralatura in vetro pre-impegnato in classe C

- Verifica bloccaggio delle biette statoriche

- Costruzione delle legature testate statoriche

- Ricostruzione uscite statoriche con cavo silicone-vetro per alte tensioni

- Verniciatura VPI avvolgimento statorico

- Prova di corto circuito di spira sulle singole bobine

- Surge-test sulle bobine montate prima dei collegamenti

- Prova di tensione applicata a 13Kv a statore impregnato

- Prova di isolamento e indice di polarizzazione con Bauer a macchina montata

- Lavaggio rotore ed essiccazione al forno

- Collaudo rotorico a 2E+1000V verso massa

- Prova di surge-test sul rotore a 3Kv in C.A.

- Tornitura del collettore ad anelli

- Verniciatura al forno con vernici in classe H

- Verifica portaspazzole e molle premispazzole

- Montaggio ed assestamento spazzole da Voi fornite

- Equilibratura rotore completa di giunto

- Sostituzione e montaggio cuscinetti NU330ECMC3, 6322C3, NU326ECMC3 quotati a parte

- Lavaggio e verifica tenuta di tutti i componenti dello scambiatore aria-aria

- Rimontaggio completo della macchina

- Verniciatura esterna

Totale a corpo escluso cuscinetti €  21.200,00 + IVA

Cuscinetto NU330ECMC3   € 2.491,00 sc. 55%   Totale € 1.120,00 + IVA

Cuscinetto NU326ECMC3   € 1.735,00 sc. 55%   Totale € 780,00 + IVA

Cuscinetto 6322C3                € 779,00 sc. 55%      Totale € 350,00 + IVA

Pagamento: VS solito

Consegna: prima settimana di Maggio s.i.

Resa: franco NS stabilimento

Garanzia: sei mesi dalla consegna

Validità offerta: 30gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl