Spett.le

MELONI xxxx

Via xxxxxxxx

Villa Adriana (Roma)

### Frosinone,  28/11/05

Offerta: xxxx

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- Officina Meloni

- ……………….

- …………………….

Quadro comando e controllo motore fresa

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

La fresa in oggetto ha il motore della tavola comandato da un gruppo generatore Ward Leonard.

La rottura della eccitatrice fondamentale del gruppo in oggetto non permette la messa in servizio del motore.

Ci sono due possibilità per eliminare tale inconveniente:

- Sostituire l’eccitatrice fondamentale con una eccitatrice statica regolabile, aggiungere un gruppo di alimentazione e quanto altro necessario per il funzionamento del sistema. In questo modo si elimina il problema della eccitatrice rotante guasta ma in ogni caso devono rimanere in servizio sia la seconda eccitatrice, che la generatrice principale che il gruppo motogeneratore

- Sostituire integralmente il gruppo Ward Leonard con un azionamento statico da 350/420 A bidirezionale, sostituire il pannello di comando e tutto il cablaggio esterno relativo al collegamento del motore principale. In questo modo si elimina il gruppo, si elimina il rumore generato dal gruppo e si ha un sistema con tecnologia attuale

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO ECCITATRICE FONDAMENTALE

Fornitura di un quadro elettrico di comando eccitatrice motore comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Interruttore generale bloccoporta 3x25 A

- Trasformatore monofase 400/220V della potenza di circa 4 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 110Vdc 10 A

- Eccitatrice Control Techniques FXM5, 20 A 110 Vdc, completa di tutti gli accessori

- Relè di interfacciamento

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO MOTORE

Fornitura di un quadro elettrico di comando motore comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x1600x600 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 3x350 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Strumentazione indicante tensione, corrente, potenza

- Modulo di sicurezza completo di accessori

- Un gruppo di comando motore DC, potenza 150Kw, avviamento con azionamento Control Techniques, completo di eccitatrice esterna, contattore di protezione, fusibili di protezione per semiconduttori, reattanza

- Un gruppo di comando ventilatore, potenza 0,5Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Trasformatore monofase  400/220V della potenza di circa 4 Kva completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 24Vac della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 5 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 222, 14 ingressi digitali, 8 uscite digitali

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso di presenza anomalie

- Morsetteria

- Due strumenti indicanti corrente e velocità da installare sul sinottico di comando

- Potenziometri da installare sul sinottico di comando

- Cablaggi elettrici tra i quadri e le varie utenze

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1 è     la seguente:

Totale a corpo    €  5.400,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2 è     la seguente:

Totale a corpo    €  14.600,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl