Spett.le

Mollificio Centro Italia  S.r.l.

Società Unipersonale

Via Arasciarra, snc

03025 Monte San Giovanni Campano  (Fr)

### Frosinone,  02/03/2018

Offerta: 2018_0165

Oggetto: problematiche su macchina piegatrice Montorfano

In relazione alle problematiche da Voi segnalate via mail il 22/02/2018 sulla macchina in oggetto, abbiamo effettuato  un sopralluogo in data 26/02/2018.

Nel sopralluogo abbiamo riscontrato che la macchina era spenta in quanto l'alimentatore a 24V del sistema di controllo era guasto . Un volta sostituito con un'altro funzionante abbiamo riscontrato che tutte le apparecchiature alimentate dallo stesso erano spente o presentavano condizioni anormali.

Abbiamo quindi smontato e controllato a banco tutte le apparecchiature di controllo riscontrando quanto segue:

- rottura dell'alimentatore del PC (sostituito con nuovo esemplare)

- rottura della CPU del PLC (sostituito fusibile e scaricatore)

- rottura della scheda di comunicazione Profibus  (sostituita)

- rottura delle cinque schede assi (4 riparate e 1 sostituita)

- rottura delle due schede di comando servovalvole (riparate in laboratorio)

- rottura dei tre azionamenti DC dei motori della macchina (riparati in laboratorio)

E' necessaria la sostituzione/riparazione  di tutti i componenti indicati, reinstallazione del software PLC, eseguire una nuova messa in servizio degli azionamenti , delle schede assi e delle schede di comando delle servovalvole

La quotazione economica di quanto indicato è la seguente:

Totale a corpo € 11.680,00 + IVA

Tempi per la rimessa in servizio della macchina : 20gg d.o. s.i.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl