Spett.le

Mollificio Centro Italia  S.r.l.

Società Unipersonale

Via Arasciarra, snc

03025 Monte San Giovanni Campano  (Fr)

### Frosinone,  02/03/2018

Offerta: 2018_0165

Oggetto: problematiche su macchina piegatrice Montorfano

In relazione alle problematiche da Voi segnalate via mail il 22/02/2018 sulla macchina in oggetto, abbiamo effettuato  un sopralluogo in data 26/02/2018.

Nel sopralluogo abbiamo riscontrato che la macchina era spenta in quanto l'alimentatore a 24V del sistema di controllo era guasto . Un volta sostituito con un'altro funzionante abbiamo riscontrato che tutte le apparecchiature alimentate dallo stesso erano spente o presentavano condizioni anormali.

Abbiamo quindi smontato e controllato a banco tutte le apparecchiature di controllo riscontrando quanto segue:

- rottura dell'alimentatore del PC (sostituito con nuovo esemplare + test)

Totale: materiale € 110,00 + iva; manodopera € 120,00 + iva

- rottura della CPU del PLC (sostituito fusibile e scaricatore + test)

Totale: materiale € 30,00 + iva; manodopera € 180,00 + iva

- rottura della scheda di comunicazione Profibus  (sostituita)

Totale: materiale € 410,00 + iva; manodopera € 0,00 + iva

- riparazione quattro schede assi VIPA (test finale)

Totale: materiale € 130,00 + iva; manodopera € 1.560,00 + iva

- Sostituzione una scheda asse VIPA

Totale: materiale € 890,00 + iva; manodopera € 0,00 + iva

- rottura delle due schede di comando servovalvole (riparazione + test)

Totale: materiale € 80,00 + iva; manodopera € 420,00 + iva

- rottura dei tre azionamenti DC dei motori della macchina (riparazione + test)

Totale: materiale € 110,00 + iva; manodopera € 2.100,00 + iva

Smontaggio e rimontaggio componenti sopra indicati;  reinstallazione del software PLC, messa in servizio degli azionamenti , messa in servizio delle schede assi e delle schede di comando delle servovalvole

Totale: materiale € 0,00 + iva; manodopera € 5.540,00 + iva

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl