Spett.le

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

Via Migliara, 45

04010  Borgo Grappa (LT)

### Frosinone,  15/01/07

Offerta: 4021

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

- ……………….

- …………………….

Quadro e sistema di comando e controllo magazzino

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo magazzino

- Quadri di comando e controllo trasportatori

- Impianto bordo macchina

- Retrofitting trasportatori

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

  - Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- fornitura di un quadro di comando sistema

- fornitura di tre quadri di comando trasportatori, da collegare in Profibus con il quadro di comando

- fornitura di un sistema di supervisione impianto

- software di gestione magazzino e trasportatori

- installazione elettrica

- messa in servizio

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x1000x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 4x100 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Tre gruppi di comando e protezione linee elettriche di alimentazione traslo

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 317-F 2 DP, Flash Memory 2Mb

- 64 ingressi digitali ,  64 uscite digitali, 24 ingressi digitali di sicurezza, 10 uscite digitali di sicurezza

- Pannello operatore TP177A, monocromatico, display 5.7”, Touch screen

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO TRASLO 1/2

Fornitura di due quadri elettrici di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1300x700x300

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 4x25 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Gruppo riscaldamento quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Trasformatore ausiliari 110Vac completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac completo di protezioni

- Tre gruppi di comando e protezione azionamenti completi di salvamotore e contattore

- Azionamento Control Techniques di comando asse X da 5,5 Kw, completo di filtro, resistenza di frenatura, modulo secondo encoder, modulo di comunicazione Profibus, modulo di gestione asse

- Azionamento Control Techniques di comando asse Y da 5,5 Kw, completo di filtro, resistenza di frenatura, modulo di comunicazione Profibus, modulo di gestione asse

- Inverter Control Techniques di comando asse da 1,1 Kw, completo di filtro, resistenza di frenatura, modulo di comunicazione Profibus

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 315-F 2 DP, Flash Memory 512 Kb

- 64 ingressi digitali,  32 uscite digitali, 24 ingressi digitali di sicurezza, 10 uscite digitali di sicurezza

- Pulsanteria bordo macchina

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.3 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO TRASLO 3

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1000x700x300

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 4x25 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Gruppo riscaldamento quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Trasformatore ausiliari 110Vac completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac completo di protezioni

- Un gruppo di comando e protezione azionamento completo di salvamotore e contattore

- Azionamento Control Techniques di comando asse X da 5,5 Kw, completo di filtro, resistenza di frenatura, modulo secondo encoder, modulo di comunicazione Profibus, modulo di gestione asse

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 315-F 2 DP, Flash Memory 512 Kb

- 32 ingressi digitali,  32 uscite digitali, 24 ingressi digitali di sicurezza, 10 uscite digitali di sicurezza

- Pulsanteria bordo macchina

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.4) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento trasportatori, cicli di funzionamento magazzino, gestione sicurezze,  allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software OP quadro generale: gestione allarmi e diagnostica I/O

- Software Supervisione: gestione manuali apparecchiature, gestione allarmi e visualizzazione, gestione cicli in automatico, archiviazione di dati, storici allarmi e dati processo

2.1.5) WORKSTATION

Fornitura di un PC di comando e visualizzazione impianto , con le seguenti caratteristiche:

- Case ATX Middletower

- CPU AMD 64 DUAL CORE 4200

- Mainboard ASUS M2V

- CONTROLER RAID 0,1,0+1

- HDD 250  Gb

- Ram 2 Gb

- Masterizzatore DVD

- Tastiera, mouse, floppy

- S.O. Windows XP Professional SP2

- Symantec PC Anywhere

- Runtime Siemens Wincc 2048 Tag

- Ups, Stampante, Monitor 19” LCD

- Scheda di comunicazione Profibus

2.1.6) IMPIANTO ELETTRICO

- Smontaggio dei quadri di comando attualmente installati

- Installazione del quadro generale sopra indicato

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadro generale e quadri dei trasli con fornitura e posa in opera dei cavi elettrici e dei cavi di comunicazione in esecuzione a festone

- Realizzazione dei collegamenti elettrici in campo delle apparecchiature

- Fornitura e montaggio di finecorsa di sicurezza e elettroserrature per l’interblocco delle protezioni perimetrali di VS fornitura

2.1.7) TRASLO 1/2/3

- Smontaggio dei trasli dalla posizione attuale

- Trasporto fino al piano terra con l’ausilio di gru di VS fornitura

- Trasporto presso la NS officina

- Smontaggio completo, sostituzione di particolari meccanici usurati, verniciatura completa, sostituzione dei motori, sostituzione dei fine corsa

- Fornitura e montaggio di encoder assoluti SinCos multigiri completi di ruota metrica da installare sui traslo per la misura dello spostamento dell’asse X

- Installazione dei quadri sopra indicati

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadri e bordo macchina

- Trasporto presso il VS stabilimento

- Trasporto al secondo piano con l’ausilio di gru di VS fornitura

- Rimontaggio completo dei trasli

2.1.8) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PC, PLC, OP, Supervisione

- Verifica rete di comunicazione

- Prove di funzionamento

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Materiali e apparecchiature meccaniche non verificabili a priori

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è     la seguente:

Totale a corpo    €  151.000,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl