Spett.le

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

Via Migliara, 45

04010  Borgo Grappa (LT)

### Frosinone,  02/02/07

Offerta: 4077

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

- ……………….

- …………………….

Quadri, software e sistema di comando e controllo magazzino

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo magazzino

- Quadri di comando e controllo carrelli

- Impianto bordo carrelli

- Manutenzione carrelli

- Sostituzione linee di alimentazione

- Software di comando e controllo impianto e gestione magazzino

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

  - Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- fornitura di un quadro di comando sistema

- fornitura di tre quadri di comando carrelli

- fornitura di un programma di gestione magazzino e report di produzione

- fornitura di un sistema di supervisione impianto

- software di gestione magazzino e trasportatori

- manutenzione dei carrelli

- sostituzione blindi di alimentazione elettrica

- installazione elettrica

- messa in servizio

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x1000x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 4x100 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Tre gruppi di comando e protezione linee elettriche di alimentazione traslo

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 317-F 2 DP, Flash Memory 2Mb

- 96 ingressi digitali ,  96 uscite digitali, 24 ingressi digitali di sicurezza, 10 uscite digitali di sicurezza

- Pannello operatore TP177A, monocromatico, display 5.7”, Touch screen

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO CARRELLO 1/2

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1200x1000x400 IP55

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 4x25 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Gruppo riscaldamento quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Trasformatore ausiliari 110Vac completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac completo di protezioni

- Tre gruppi di comando e protezione azionamenti completi di salvamotore e contattore

- Azionamento Control Techniques di comando traslazione carrello da 5,5 Kw, completo di filtro, resistenza di frenatura, modulo secondo encoder, modulo di comunicazione Profibus, modulo di gestione asse

- Azionamento Control Techniques di comando gancio carrello da 2,2 Kw, completo di filtro, resistenza di frenatura, modulo di comunicazione Profibus, modulo di gestione asse

- Inverter Control Techniques di comando asse da 1,1 Kw, completo di filtro, resistenza di frenatura, modulo di comunicazione Profibus

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 315-F 2 DP, Flash Memory 512 Kb

- 64 ingressi digitali,  32 uscite digitali, 24 ingressi digitali di sicurezza, 10 uscite digitali di sicurezza

- Pulsanteria bordo macchina

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.3 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO SHUTTLE

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1000x700x300

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 4x25 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Gruppo riscaldamento quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Trasformatore ausiliari 110Vac completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac completo di protezioni

- Un gruppo di comando e protezione azionamento completo di salvamotore e contattore

- Azionamento Control Techniques di comando traslazione carrello da 2,2 Kw, completo di filtro, resistenza di frenatura, modulo secondo encoder, modulo di comunicazione Profibus, modulo di gestione asse

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 315-F 2 DP, Flash Memory 512 Kb

- 32 ingressi digitali,  32 uscite digitali, 24 ingressi digitali di sicurezza, 10 uscite digitali di sicurezza

- Pulsanteria bordo macchina

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.4) ALIMENTAZIONE MEZZO BLINDO

- Smontaggio del blindo attualmente installato

- Installazione del nuovo blindo in materiale plastico con portata 60 A

- Installazione sistema di trasmissione Wireless tra carrello e quadro centrale

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadro generale e nuovo blindo

2.1.5) ALIMENTAZIONE MEZZO FESTONE

- Smontaggio del blindo attualmente installato

- Installazione del nuovo sistema di alimentazione a festone

- Installazione sistema di trasmissione Profibus con cavo armato

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadro generale e nuovo sistema

- Realizzazione dei collegamenti elettrici in campo delle apparecchiature

2.1.6) CARRELLO 1/2

- Smontaggio dei trasli dalla posizione attuale

- Trasporto fino al piano terra con l’ausilio di gru di VS fornitura

- Trasporto presso la NS officina

- Smontaggio completo, sostituzione di particolari meccanici usurati, verniciatura completa, sostituzione dei motori, sostituzione dei riduttori, sostituzione dei fine corsa

- Fornitura e montaggio di encoder assoluti SinCos multigiri completi di ruota metrica da installare sui traslo per la misura dello spostamento dell’asse X

- Installazione dei quadri sopra indicati

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadri e bordo macchina

- Trasporto presso il VS stabilimento

- Trasporto al secondo piano con l’ausilio di gru di VS fornitura

- Rimontaggio completo dei trasli

2.1.7) CARRELLO SHUTTLE

- Smontaggio del traslo

- Smontaggio completo, sostituzione di particolari meccanici usurati, verniciatura completa, sostituzione del motore, sostituzione del riduttore, sostituzione dei fine corsa

- Fornitura e montaggio di encoder assoluti SinCos multigiri completi di ruota metrica da installare sui traslo per la misura dello spostamento dell’asse X

- Installazione del quadro sopra indicato

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadro e bordo macchina

- Rimontaggio completo

2.1.8) CODIFICA VASCHE

Fornitura di un sistema di codifica vasche tramite etichettatura e riscontro tramite lettore barcode a scansione bidimensionale da installare nei carrelli 1 e 2, comprendente:

- Quattro lettori barcode da installare sui due carrelli principali

- Etichettatura su due lati delle vasche

- Modifica software PLC dei carrelli, PLC centrale, software di supervisione e software gestione magazzino

2.1.9) WORKSTATION

Fornitura di un PC di comando e visualizzazione impianto , con le seguenti caratteristiche:

- Case ATX Middletower

- CPU AMD 64 DUAL CORE 4200

- Mainboard ASUS M2V

- CONTROLER RAID 0,1,0+1

- HDD 250  Gb

- Ram 2 Gb

- Masterizzatore DVD

- Tastiera, mouse, floppy

- S.O. Windows XP Professional SP2

- Symantec PC Anywhere

- Runtime Siemens Wincc 2048 Tag

- Ups, Stampante, Monitor 19” LCD

- Scheda di comunicazione Profibus

Fornitura di un Server di gestione software magazzino , con le seguenti caratteristiche:

- Case ATX Middletower

- CPU AMD OPTERON Serie 2000

- Mainboard Tyan H1000E,  8 Moduli DDR2, 2 CPU, Controller Raid 0,1,0+1,5,10,  2 Lan Gb, Sezione video XGI Volari  16 MB, 4 USB 2.0

- N. 3  HDD 250  Gb, montati in Raid 5 con controllo di parità distribuito

- Ram 2 Gb

- Masterizzatore DVD

- Tastiera, mouse, floppy

- Microsoft SQL Server 2005 ITA 5 Client

- S.O. Windows Server 2003 ITA 5  Client

- Ups, Stampante, Monitor 17” LCD

2.1.10) SOFTWARE INIZIALE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, utilizzando il campo attualmente installato, comprendente:

- Software di gestione magazzino: procedura carico magazzino, scarico magazzino, gestione lavaggio, gestione aree di sosta, memoria storica, backup dati

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento trasportatori, cicli di funzionamento magazzino, gestione sicurezze,  allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software OP quadro generale: gestione allarmi e diagnostica I/O

- Software Supervisione: gestione manuali apparecchiature, gestione allarmi e visualizzazione,  storici allarmi e dati processo

2.1.11) SOFTWARE CARRELLI 1/2/SHUTTLE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, utilizzando il nuovo hardware, comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento trasportatori, cicli di funzionamento magazzino, gestione sicurezze,  allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software OP quadro generale: gestione allarmi e diagnostica I/O

2.1.12) SOFTWARE MAGAZZINO

Fornitura del software di gestione magazzino, comprendente:

Procedura Carico magazzino:

- Su richiesta dell’operatore abilitato, il quale inserirà a terminale i dati relativi alla produzione di semilavorato in arrivo, la procedura provvederà a selezionare una vasca vuota appartenente ad una baia con il tipo di impasto richiesto dal magazzino di stoccaggio, se esistente, altrimenti sarà selezionata una vasca vuota appartenente ad una baia non ancora utilizzata e quindi ad

inviare al PLC la idonea procedura di movimentazione verso l’impianto

interessato (mixer 1, 2, 3), una volta eseguito il carico la procedura avvierà

una nuova procedura di movimentazione verso l’area di stoccaggio.

La ricerca sarà effettuata anche fra le aree di sosta (se occupate).

Procedura Scarico magazzino:

- Su richiesta dell’operatore abilitato, il quale inserirà a terminale i dati relativi allo scarico richiesto, la procedura provvederà a selezionare la vasca contenente il tipo di impasto richiesto avente data di stoccaggio antecedente a tutte le altre di uguale impasto ed avviare la procedura di movimentazione verso l’impianto interessato (forno1, 2).

Procedura gestione lavaggio:

- Su richiesta dell’operatore abilitato, ed in assenza di movimentazioni in

corso, la procedura provvederà a selezionare la vasca vuota avente data di

ultimo lavaggio effettuato antecedente a tutte le altre ed avviare la

procedura di movimentazione verso la stazione di sanificazione automatica

delle vasche

Procedura gestione aree di sosta:

- Su richiesta dell’operatore abilitato, la procedura provvederà a selezionare

una vasca vuota dal magazzino di stoccaggio e quindi ad inviare al PLC la

idonea procedura di movimentazione

Se nella richiesta è incluso il codice impasto la scelta della vasca vuota può

essere fatta fra le vasche vuote appartenenti ad una fila avente lo stesso

codice di impasto (se ce ne sono).

Procedura gestione memoria storica:

- Al termine di ogni operazione di carico magazzino, scarico magazzino,

lavaggio vasca, trasporto in area di sosta, la procedura provvederà a

scrivere un record nel file archivio storico assegnando gli opportuni valori

ai campi specificati.

E’ prevista una maschera di visualizzazione dei dati archiviati ed una

stampa, in ordine di data, dei dati archiviati.

Procedura gestione archivio di backup di memoria storica:

- Gestione della archiviazione periodica (mensile e/o annuale) del file

archivio storico su memoria di massa (HD di backup o CD o DVD o altro

sistema di backup).

MBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Materiali e apparecchiature meccaniche non verificabili a priori

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software magazzino

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura iniziale per la sostituzione del sistema informativo attuale, punto 2.1.1, 2.1.9, 2.1.10 è la seguente:

Totale a corpo € 88.700,00 + IVA

Consegna: 40/50 gg D.O.  s.i.

La quotazione economica della fornitura per la modifica del carrello 1, punto 2.1.2, 2.1.6, 2.1.11 è la seguente:

Totale a corpo con festone € 44.500,00 + IVA

Totale a corpo con blindo € 49.800,00 + IVA						Consegna: 30 gg D.O.  s.i.

La quotazione economica della fornitura per la modifica del carrello 2, punto 2.1.2, 2.1.6, 2.1.11 è la seguente:

Totale a corpo con festone € 44.500,00 + IVA

Totale a corpo con blindo € 49.800,00 + IVA						Consegna: 30 gg D.O.  s.i.

La quotazione economica della fornitura per la modifica del carrello shuttle, punto 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11 è la seguente:

Totale a corpo con festone € 32.400,00 + IVA

Totale a corpo con blindo € 35.100,00 + IVA						Consegna: 30 gg D.O.  s.i.

La quotazione economica della fornitura della codifica con codice a barre delle vasche, punto 2.1.8 è la seguente:

Totale a corpo  € 27.900,00 + IVA								Consegna: 40 gg D.O.  s.i.

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl