Spett.le

Plocco Fratelli Osim

Via Armando Fabi, 337

03100 Frosinone

### Frosinone,  20/12/05

Offerta: 2863

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- PLOCCO F.LLI OSIM

- ……………….

- …………………….

Impianto elettrico e quadri camera di colaggio

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadri elettrici di comando

- Impianto elettrico camera di colaggio

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Disegni e schemi elettrici

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO REMOTO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1200x800x300

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 3x25 A

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 500VA completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 24Vac della potenza di circa 500VA completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 24Vac della potenza di circa 100VA completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, LOGO 8 ingressi digitali, 4 uscite digitali

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

- Regolatore di peso di VS fornitura

- Indicatore di depressione

2.1.2 ) QUADRO LOCALE

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1200x800x300

- Colore RAL 7032

- Relè

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

- Indicatore di peso di VS fornitura

- Indicatore di depressione

- Trasmettitore di pressione

2.1.3 ) QUADRO ELETTRO PNEUMATICO

Fornitura di un quadro elettrico pneumatico comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 100x600x300

- Colore RAL 7032

- Tre trasduttori di pressione di VS fornitura

- Sette elettrovalvole di VS fornitura

- Morsetteria

2.1.4) SOFTWARE

- Fornitura del software di comando e controllo sistema

2.1.5 ) MONTAGGI ELETTRICI

- Installazione dei tre quadri sopra indicati

- Fornitura e installazione di una canalizzazione dal quadro remoto al quadro locale realizzata con canala zincata chiusa dimensioni 100x75, tubo taz e tubo flessibile e quanto altro occorrente alla realizzazione

- Fornitura e installazione dei cavi elettrici di collegamento tra i vari quadri (12x1,5mmq, 24x1,5mmq, 3x1,5sch)

- Installazione dei cavi elettrici per la telecamera e per il sistema di pesatura di VS fornitura

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Impianto pneumatico

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera  fornitura   è     la seguente:

Totale a corpo    €  17.500,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl