Spett.le

PROMA S.R.L.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada (Ce)

### Frosinone,  30/12/2016

Offerta: 2016_1020

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

PROMA s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Pannelli produzione presse

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di sistema di visualizzazione dati presse

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura  si compone delle seguenti voci:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico con le seguenti caratteristiche:

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni adeguate allo scopo

- Ventilatore

- Presa servizi

- Alimentatore 24Vdc 10A

- PLC di comando marca Vipa con 32 input digitali e 8 output digitali

- PC di comando e controllo monitor, assemblato con 4GB ram, Hdd, Ethernet, uscita HDMI

- Contraves bordo quadro per l'inserimento dei dati di preselezione

- Pulsanteria fronte quadro

- Rele di interfacciamento uscite

2.1.2 ) VISUALIZZATORE

Fornitura di un monitor con le seguenti caratteristiche:

- Monitor colori, 24", alta definizione

- Cavi di collegamento

2.1.3 ) INGEGNERIA

Lavori di ingegneria comprendente:

- Realizzazione schema elettrico

- Software PLC

- Software OP

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Installazione presso VS azienda

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la NS sede

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione :

- Copie software PLC, OP

- Copia schema elettrico

- Dichiarazione di conformità CE per i quadri elettrici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell'intera fornitura è la seguente

Totale a corpo € 3.190,00 + IVA per il primo esemplare

Totale a corpo € 2.720,00 + IVA per gli altri esemplari

Consegna: da concordare

Trasporto:completo fino alla VS sede di Caserta

Pagamento: solito in uso

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl