Spett.le

PROMA S.R.L.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada (Ce)

### Frosinone,  25/01/2019

Offerta: 2019_0077

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

PROMA S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Modifica quadri elettrici, software e messa in servizio pressa 3

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Modifica quadro elettrico generale e sinottico

- Ingegneria bordo macchina

- Messa in servizio

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Schema elettrico attuale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Modifica quadro elettrico di comando comprendente:

- Fornitura e posa in opera di un PLC Siemens, CPU 1500 tipo 1505 2PN,  Flash Memory 12Mb, alimentatore di sistema

- Fornitura e posa in opera di due moduli remotati comprendenti 224 ingressi digitali ,  112 uscite digitali, 16 ingressi analogici, 4 uscite analogiche

- Fornitura e posa in opera di un switch per comunicazione Profinet

- Fornitura e posa in opera di 90 relè di interfacciamento uscite

2.1.2 ) QUADRO SINOTTICO

Modifica  quadro sinottico pensile di comando comprendente:

- Fornitura e posa in opera di una presa di servizio

- Fornitura e posa in opera di una presa di programmazione

- Fornitura e posa in opera di un pannello operatore Siemens Comfort TP1500, touch screen, 15”

2.1.3 ) BORDO MACCHINA

Modifica bordo macchina comprendente:

- Fornitura e posa in opera di un encoder Sick assoluto monogiro Profinet per il controllo angolo pressa

- Fornitura e posa in opera di un encoder Sick assoluto multigiro Profinet per il controllo posizione slitta

- Fornitura e posa in opera dei cavi di alimentazione encoder e comunicazione Profinet

2.1.4) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione dei quadri elettrici e del software di gestione della pressa comprendente:

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con EPLAN

- Disegni e disposizione apparecchiature negli armadi

- Morsettiere e connettori

- Disegni e disposizione apparecchiature nel pannello di comando

- Elenchi materiali apparecchiature armadi

- Elenchi materiali apparecchiature pannello di comando

- Elenchi materiali equipaggiamenti elettrici bordo macchina

- Manualistica apparecchiature

- Manualistica operatore e trouble shooting

- Sviluppo del software PLC sulla base della specifica tecnica funzionale

- Redazione dei commenti e sinonimi

- Definizione delle pagine video interfaccia operatore

- Possibilità di memorizzazione, richiamo, modifica  matricole, comprensive di tutti i parametri e le variabili necessarie

- Definizione del software interfaccia operatore

- Sviluppo del software interfaccia operatore  sulla base della specifica tecnica funzionale

- listati e Cd  programmi PLC e interfaccia operatore

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura della messa in servizio della  pressa, comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove funzionali sulla pressa

- prove sugli interfacciamenti di linea

- avvio produttivo

- training del personale 8 ore per 1 gg sul turno centrale

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la vs sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- DICO modifica quadri elettrici

- Schemi elettrici

- Copia software PLC

- Copia software HMI

- Manuale macchina

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 44.650,00 + IVA

Consegna: da concordare

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl