Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  07/12/2011

Offerta: 2011_1045

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadro elettrico, motore, impianto elettrico, software avvitatura spoletta Simmell

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando macchina

- Impianto elettrico bordo macchina

- Software di gestione macchina

- Messa in servizio macchina

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  VS specifiche verbali

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Fornitura quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55 dimensioni circa 800x1800x400

- Sezionatore bloccoporta

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione quadro

- Modulo 3 luci

- Alimentatore 24 Vdc

- Modulo di emergenza

- Azionamento Indramat completo di filtro, fusibili di protezione, contattore, resistenza di frenatura, modulo di comunicazione Profibus

- PLC Siemens tipo S7 300, 313 2DP, completo di 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali, quattro ingressi analogici

- Pannello operatore Siemens, tipo TP177A, 5.5”, monocromatico, touch screen

- Barriere di sicurezza per sei ingressi digitali provenienti da finecorsa

- Barriere di sicurezza per due ingressi analogici

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2 ) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Fornitura e posa in opera di sei finecorsa a sicurezza intrinseca

- Fornitura e posa in opera di un motore bruschless Indramat Atex  0.9 Nm, 4000 rpm completo di cavi Atex

- Fornitura e posa in opera di due fotocellule laser Wenglor per il rilievo dei fori e la misura della differenza delle quote tra spoletta e fondo proiettile

- Posa in opera del quadro elettrico sopra indicato

2.1.3 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Fornitura quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55 dimensioni circa 1000x1800x400

- Sezionatore bloccoporta

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione quadro

- Modulo 3 luci

- Alimentatore 24 Vdc

- Modulo di emergenza

- Due azionamenti Indramat completo di filtro, fusibili di protezione, contattore, resistenza di frenatura, modulo di comunicazione Profibus

- PLC Siemens tipo S7 300, 313 2DP, completo di 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali, quattro ingressi analogici

- Pannello operatore Siemens, tipo TP177A, 5.5”, monocromatico, touch screen

- Barriere di sicurezza per otto ingressi digitali provenienti da finecorsa

- Barriere di sicurezza per tre ingressi analogici

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.4 ) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Fornitura e posa in opera di otto finecorsa a sicurezza intrinseca

- Fornitura e posa in opera di due motori bruschless Indramat Atex  0.9 Nm, 4000 rpm completo di cavi Atex

- Fornitura e posa in opera di tre fotocellule laser Wenglor per il rilievo dei fori e la misura della differenza delle quote tra spoletta e fondo proiettile

- Posa in opera del quadro elettrico sopra indicato

2.1.5 )  SOFTWARE

- Realizzazione software  PLC per la gestione e il controllo di tutte le sicurezze e la macchina stessa (gestione rilievo foro di ancoraggio, rilievo forza di serraggio, rilievo differenza di quota)

- Realizzazione software OP

- Realizzazione software asse

2.1.6 ) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programma PLC, OP, asse

- Prove di funzionamento

2.1.7 ) GESTIONE UNITA’ DI CONTROLLO FORZA DI SERRAGGIO

Fornitura e posa in opera di un sistema di controllo forza sistema di serraggio comprendente:

- Cella di carico in esecuzione Atex

- Cassetta di giunzione Atex

- Due barriere di sicurezza

- Collegamenti elettrici tra quadro e campo

- Modifica quadro elettrico

- Modifica software PLC, OP, asse

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità quadro

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software PLC, OP, asse

- Manuale di funzionamento macchina

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo    € 22.960,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo    € 30.600,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.7  è la seguente:

Totale a corpo    € 3.150,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl