Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  10/11/2011

Offerta: 2011_952

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Modifica quadro elettrico, software per la gestione della calandra Avio Colleferro

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Modifica quadro elettrico di comando e controllo macchina

- Modifica cablaggio esterno macchina

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  VS specifiche verbali

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Modifica quadro elettrico di comando comprendente:

- Fornitura e posa in opera di un PLC di sicurezza Pilz per la gestione delle sicurezze e della macchina

- Fornitura e posa in opera di due contattori di emergenza

- Fornitura e posa in opera di un contattore per la gestione del freno motore

- Fornitura e posa in opera di un alimentatore 24Vdc

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2 ) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Fornitura e posa in opera di un motore elettrico autofrenante da 55Kw, 4 poli, B3

- Fornitura e posa in opera di quattro finecorsa di sicurezza codificati da installare sulle barre

- Fornitura e posa in opera di due pulsantiere di comando da posizionare nelle due aree di lavoro della macchina

2.1.3 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Modifica quadro elettrico di comando comprendente:

- Fornitura e posa in opera di un PLC di sicurezza Pilz per la gestione delle sicurezze e della macchina

- Fornitura e posa in opera di due contattori di emergenza

- Fornitura e posa in opera di un contattore per la gestione del freno pneumatico motore

- Fornitura e posa in opera di un alimentatore 24Vdc

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.4 ) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Fornitura e posa in opera di un pressostato

- Fornitura e posa in opera di quattro finecorsa di sicurezza codificati da installare sulle barre

- Fornitura e posa in opera di due pulsantiere di comando da posizionare nelle due aree di lavoro della macchina

2.1.5 )  SOFTWARE

- Realizzazione software  PLC per la gestione e il controllo di tutte le sicurezze e la macchina stessa

2.1.6 ) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PLC

- Prove di funzionamento

A

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

- Lavori edili

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro modificato

- Dichiarazione di conformità modifica quadro

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software PLC

- Manuale di funzionamento macchina

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo    € 13.250,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo    € 7.450,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a  8-9 settimane dall’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl