Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  25/10/2013

Offerta: 2013_806

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadri elettrici, impianto elettrico, strumentazione, software mulino locale 4002

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Modifica quadro elettrico di comando e controllo impianto

- Quadro elettrico postazione di comando impianto

- PLC di comando e controllo impianto

- PC di comando e controllo impianto

- Pannello operatore di comando e controllo impianto

- Modifica impianto elettrico

- Realizzazione impianto di videosorveglianza

- Software di controllo

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Visita presso impianto

  - )  Specifiche impianto locale 4504

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Modifica quadro elettrico attuale di comando, con il recupero parziale del materiale installato,  comprendente :

- Alimentatore 24Vdc 20 A completo di protezioni

- PLC di sicurezza Pilz

- Moduli remotati Siemens ET200M,  64 input digitali, 32 output digitali, 16 ingressi analogici, 4 uscite analogiche, FM352

- Sistema di pesatura Sartorius

- Modulo convertitore da rete elettrica a fibra ottica per comunicazione Profibus

- Sistema di comando ventilatore

- Sistema di comando vibratore

- Sistema di comando squotitori

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2) QUADRO POSTAZIONE  DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando a leggio con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 1200x1000x500mm

- Interruttore generale bloccoporta

- Presa di servizio

- PLC di comando Siemens S7-300 CPU 315 2DP, 128Kb, Profibus, 32 input digitali, 32 output digitali

- Modulo convertitore da rete elettrica a fibra ottica per comunicazione Profibus

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

- PC di comando e controllo Asem rack 19”, IP54, completo di DVD, rete Ethernet, scheda comunicazione Profibus

- Monitor touch screen Asem 19”, IP65

- Monitor di sistema per sorveglianza Asem, IP65

- Stampante laser A4 monocromatica

- Matrice video 4 in 2 out

- Tastiera di comando matrice e telecamera

- Pulsanteria frontequadro

2.1.3 ) IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

Fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza con le seguenti caratteristiche:

- Telecamera Panasonic night e day, colori, 752x582 pixel, autofocus, zoom 22X comandabile a distanza

- Custodia antideflagrante Videotec completa di staffa e snodo

- Tettuccio

- Brandeggio antideflagrante

- Alimentatore 24Vdc

2.1.4 ) PESATURA

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Smantellamento sistemi attualmente installati, tubazioni e apparecchiature vetuste (ad esclusione celle di carico) e trasporto presso VS area

- Fornitura e posa in opera di due cassette di connessione celle di carico in esecuzione Atex

- Fornitura e posa in opera di due indicatori digitali in esecuzione Atex per la ripetizione del peso

2.1.5 ) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Smantellamento quadri attualmente installati, tubazioni e apparecchiature vetuste e trasporto presso VS area

- Installazione dei due nuovi quadri sopra indicati

- Fornitura e posa in opera di un trasmettitore di temperatura e umidità a sicurezza intrinseca IP66 da installare nell’area di lavoro

- Fornitura e posa in opera sistema di videosorveglianza sopra indicato

- Fornitura e posa in opera di un segnalatore ottico/acustico IP65 all’esterno del locale

- Fornitura e posa in opera dei nuovi collegamenti elettrici tra i vari quadri elettrici e il campo

- Fornitura e posa in opera di fibra ottica per la realizzazione della rete Profibus

2.1.6) SOFTWARE

- Realizzazione software PLC per la gestione e il controllo del mulino completo di tutti gli interblocchi

- Realizzazione software OP per la gestione dei comandi della macchina, visualizzazione dello stato delle apparecchiature, sensori, pagine video per la gestione impianto, archiviazione dati di processo

2.1.7) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione rete di tutti i PLC e OP

- Installazione programmi PLC, OP

- Prove di funzionamento

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software PLC, OP

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo    € 53.800,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.3  è la seguente:

Totale a corpo    € 5.850,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine

Tempo di fermo impianto: circa 3 settimane

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl