Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  14/06/2014

Offerta: 2014_380

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Modifica impianto taglio floater, realizzazione nuovo impianto taglio floater

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Retrofitting impianto elettrico, strumentazione macchina attuale taglio floater

- Realizzazione nuovo impianto macchina taglio floater

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Visita presso impianto

  - )  Specifiche impianto locale 4504

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) RETROFITTING

Retrofitting della macchina e dell'impianto attuale,  comprendente :

- Fornitura e posa in opera di un conduit rigido per il contenimento dei tubi pneumatici per il comando della macchina fino alla zona sicura

- Fornitura e posa in opera di un conduit rigido per il contenimento dei collegamenti elettrici per il comando della macchina fino alla zona sicura

- Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico in zona sicura contenente alimentatore del sistema completo di tutte le protezioni

- Fornitura e posa in opera di una linea elettrica di alimentazione del suddetto quadro

- Fornitura e posa in opera di una linea elettrica per alimentare caricabatteria della telecamera installando presa Atex di VS fornitura

- Fornitura e posa in opera di una linea di segnale per telecamera dalla macchina alla sala controllo

- Posa in opera di una telecamera completa di ricevitore di VS fornitura

- Fornitura e posa in opera di un caricabatteria per alimentazione telecamera

- Fornitura e posa in opera di una linea elettrica di controllo sistema proveniente dalla sala controllo

- Fornitura e posa in opera di due chiavi codificate, barrierate per l'interblocco della macchina da installare una in sala controllo e una in prossimità della macchina

- Fornitura e posa in opera di un monitor colori da 19" per visualizzazione telecamera completo di registratore a stato solido per registrazione video

- Fornitura e posa in opera di un sistema di rilevamento sforzo motore composto da una cella di carico Atex a perno, barriere, trasmettitore segnale analogico, ricevitore segnale analogico, batteria di alimentazione trasmettitore, caricabatteria

- Fornitura e posa in opera di una linea di segnale per sforzo motore dalla macchina alla sala controllo

- Fornitura e posa in opera in sala controllo di un sistema di rilevamento e archiviazione dati sforzo completo di elettronica di interfacciamento, pc di archiviazione, monitor di sistema

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2 ) NUOVA MACCHINA

Realizzazione  di una nuova macchina e di un nuovo impianto,  comprendente :

- Fornitura e posa in opera di un conduit rigido per il contenimento dei tubi pneumatici per il comando della macchina fino alla zona sicura

- Fornitura e posa in opera di un conduit rigido per il contenimento dei collegamenti elettrici per il comando della macchina fino alla zona sicura

- Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico in zona sicura contenente alimentatore del sistema completo di tutte le protezioni

- Fornitura e posa in opera di una linea elettrica di alimentazione del suddetto quadro

- Fornitura e posa in opera di una linea di segnale per telecamera dalla macchina alla sala controllo

- Posa in opera di una telecamera completa di ricevitore di VS fornitura

- Fornitura e posa in opera di una linea elettrica di controllo sistema proveniente dalla sala controllo

- Fornitura e posa in opera di due chiavi codificate, barrierate per l'interblocco della macchina da installare una in sala controllo e una in prossimità della macchina

- Fornitura e posa in opera di un monitor colori da 19" per visualizzazione telecamera completo di registratore a stato solido per registrazione video

- Fornitura e posa in opera di un sistema di rilevamento sforzo motore composto da una cella di carico Atex a perno, barriere, trasmettitore segnale analogico, ricevitore segnale analogico, batteria di alimentazione trasmettitore, caricabatteria

- Fornitura e posa in opera di una linea di segnale per sforzo motore dalla macchina alla sala controllo

- Fornitura e posa in opera in sala controllo di un sistema di rilevamento e archiviazione dati sforzo completo di elettronica di interfacciamento, pc di archiviazione, monitor di sistema

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.3 ) MONITOR LOCALE

Per consentire agli operatori di poter vedere all'interno della macchina si offre un monitor locale con le seguenti caratteristiche:

- Monitor a colori 7" Atex

- Custodia  Atex

- Alimentazione a 24Vdc

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità installazione

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo    € 17.900,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2  è la seguente:

Totale a corpo    € 18.650,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.3  è la seguente:

Totale a corpo    € 1.220,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine

Tempo di fermo impianto: circa 2 settimane

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl