Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  09/10/09

Offerta: 6977

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Impianto elettrico svolgitore film sottile

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando sistema

- Impianto elettrico bordo macchina

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  VS indicazioni verbali

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Il sistema proposto, basato su un programma installato all’interno di una scheda a microprocessore del drive, accederà alle variabili della macchina (velocità linea tramite encoder, tensione sul nastro in uscita tramite cella di carico, tensione sul nastro in ingresso tramite cella di carico) e regolerà la velocità e la coppia del motore del rullo per mantenere la tensione del nastro in uscita il più possibile uguale a quella impostata.

Le possibilità di funzionamento saranno le seguenti:

- Manuale (tutto il sistema in manuale e da pannello operatore si imposteranno i valori di coppia e di velocità del motore)

- Automatico (il sistema regolerà  la velocità e la coppia del motore in base ai dati di set point impostati sul pannello operatore e alla reale velocità linea). In caso di rottura di encoder o cella di carico il sistema potrà essere forzato con inserimento manuale di dati

Verrà inoltre installato un freno regolabile sull’aspo. Per la regolazione del freno si utilizzerà un potenziometro posto sul quadro generale

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di tipo leggio con mensola e alzata di comando da installare di fianco al quadro attuale macchina comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 600x1500x400, IP55, zoccolo 200mm

- Colore RAL 7030

- Interruttore generale bloccoporta 3x25A

- Sistema di ventilazione quadro

- Modulo 3 luci

- Trasformatore 110Vac della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 5 A

- Alimentatore regolabile 1-24Vdc per la gestione della forza di frenatura del gruppo di svolgimento

- Gruppo di comando motore da 0.25 Kw, comprendente contattore, fusibili per semiconduttori, filtro di rete, servoazionamento Control Techniques Digitax completo di scheda a microprocessore, scheda secondo encoder e scheda I/O

- Modulo di controllo emergenza completo di contattori

- Pannello operatore Proface o similare, touh screen, monocromatico, 5.7” con possibilità di archiviare alcuni dati di processo su CFcard o Usb

- Due convertitori digitali per cella di carico

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2 ) BORDO MACCHINA

Fornitura di un impianto bordo macchina comprendente:

- Servomotore Control Techniques  senza freno - 0,6 Nm - 3000 giri/min

- Encoder incrementale 1000 i/g

- Collegamenti elettrici tra il quadro sopra indicato e le apparecchiature sopra indicate

- Collegamenti elettrici tra il quadro e le due celle di carico e il freno

2.1.3) SOFTWARE

Software di comando e controllo impianto comprendente:

- Software di gestione sistema: cicli di funzionamento impianto, gestione sistema di controllo coppia di distacco nastro, gestione sistema albero elettrico, gestione sicurezze,  allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software pannello operatore: gestione manuale apparecchiature, gestione processo tramite pagine video, gestione allarmi, visualizzazione parametri di processo, archiviazione dati di processo

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi OP, Azionamento

- Prove di funzionamento

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

TO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di carico e scarico presso il cliente finale

- Linee di alimentazione elettrica e loro protezione

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

- Listato software azionamento e OP

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura per due macchine è la seguente:

Totale a corpo    € 19.600,00 + IVA

In alternativa al pannello operatore da 5.7” si può installare un pannello analogo da 10.2” con un costo aggiuntivo per le due macchine pari a € 1.600.00 + Iva

In aggiunta si può installare un pannello operatore da 3.8” vicino la testa della macchina per visualizzare e modificare i dati della stessa con un costo aggiuntivo per le due macchine pari a € 1.350,00 + Iva

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl