Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  09/02/2010

Offerta: 7312

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadro, impianto elettrico, software aggraffatrice colpo Simmel

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando sistema

- Impianto elettrico bordo macchina

- Software di gestione sistema

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  VS descrizione macchina

  - )  Disegno preliminare macchina

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico da installare sulla macchina comprendente:

- Carpenteria in acciaio inox di dimensioni circa 600x1400x400, IP54

- Interruttore generale bloccoporta 3x32A

- Sistema di ventilazione quadro IP54

- Sistema di illuminazione quadro

- Modulo 3 luci

- Spina di alimentazione elettrica 3P+T 32A

- Trasformatore 220Vac della potenza di circa 0.75 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Gruppo di comando servomotore da 0.43 Kw, comprendente contattore, fusibili per semiconduttori, filtro di rete, azionamento Control Techniques, modulo Profibus, modulo a processore

- Gruppo di comando servomotore da 10.4 Kw, comprendente contattore, fusibili per semiconduttori, filtro di rete, azionamento Control Techniques, modulo Profibus, modulo a processore

- Modulo di controllo emergenza completo di contattori

- PLC di controllo e comando marca Vipa, Master DP, MMC, completo di ingressi e uscite digitali

- Relè di interfacciamento uscite

- Morsetteria

- Segnalatore ottico anomalia macchina

2.1.2 ) QUADRO SINOTTICO

Fornitura e posa in opera di un cassa elettrica da installare sulla macchina comprendente:

- Carpenteria in acciaio inox di dimensioni circa 300x400x200, IP54

- Pannello operatore touch screen, monocromatico, 5.7”, gestione ricette

- Pulsanteria di comando macchina

- Morsetteria

2.1.3 ) BORDO MACCHINA

Impianto bordo macchina comprendente:

- Fornitura e posa in opera di un servomotore Control Techniques tipo Unimotor Fm da 0.43Kw, 3000 rpm

- Fornitura e posa in opera di un servomotore Control Techniques tipo Unimotor Fm da 10.4Kw, 3000 rpm

- Fornitura e posa in opera di una barriera di sicurezza categoria 2, altezza 1000mm circa, protezione per mano

- Fornitura  e posa in opera di una cassetta in inox dimensioni 400x400x200 per il contenimento della parte pneumatica

- Fornitura e posa in opera di quattro finecorsa induttivi

- Collegamenti elettrici tra le varie apparecchiature e i quadri elettrici

2.1.4) SOFTWARE

Software di comando e controllo impianto comprendente:

- Software di gestione macchina con PLC

- Software di gestione azionamenti

- Software di gestione due assi

- Software pannello operatore: gestione manuale apparecchiature, gestione allarmi, gestione ricette

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PLC, OP, Azionamenti, assi

- Prove di funzionamento

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

NITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità installazione

- Listato software PLC, OP, azionamenti e assi

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura per la prima macchina è la seguente:

Totale a corpo    € 21.950,00 + IVA

La quotazione economica dell’intera fornitura per la seconda macchina è la seguente:

Totale a corpo    € 18.750,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl