Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,

Offerta:

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Sostituzione PLC e rifacimento elettrico quadro sabbiatrice VACUBLAST locale 4560

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- PLC di comando e controllo sistema

- Pannello Operatore di comando e controllo sistema

- Spostamento utenze di comando motori da quadro elettrico esistente al quadro elettrico generale

- Aggiunta di ingressi e uscite di controllo modifica macchina

- Adeguamento circuito di sicurezza

- Rifacimento cablaggi elettrici interno quadro

- Software di controllo

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Schema elettrico attuale della macchina

  - )  Visita presso il cliente

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SOSTITUZIONE PLC E OP

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e/o particolari:

- Smantellamento hardware attuale

- Fornitura e posa in opera di una Cpu Siemens tipo S7-300 Cpu 314, 128 Kb

- Fornitura e posa in opera di 4 schede di ingresso digitali a 32 punti 24 Vdc

- Fornitura e posa in opera di 3 schede di uscite digitali a 32 punti 24 Vdc

- Fornitura e posa in opera di 1 scheda di ingresso analogico a 8 punti 9-12-14 bit

- Fornitura e posa in opera di un alimentatore 24Vdc 10 A

- Fornitura e posa in opera di relè di interfacciamento uscite

- Fornitura e posa in opera di un pannello operatore Siemens MP 377, 12”, colori, touch screen, 12 Mb, completo di CF per archiviazione

2.1.2 ) QUADRO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e/o particolari:

- Smantellamento impianto attuale

- Installazione di un sistema di barratura trifase da 160 A

- Rifacimento collegamenti elettrici tra PLC, contattori e quanto altro installato con la sostituzione dei cavi elettrici, canalizzazioni, puntalini e numerazione completa di tutti i cavi

- Spostamento all’interno del quadro generale dei gruppi di comando presenti nel quadro adiacente

- Sostituzione di tutta la pulsanteria

- Installazione  di un modulo di emergenza bicanale, categoria 2 con relativi contattori ausiliari e rifacimento dei cablaggi di emergenza sulla macchina

- Realizzazione modifica elettrica per nuovi I/O fino alla morsettiera sul quadro generale

- Installazione di un ventilatore e relativa griglia da circa 200 mc/h per il mantenimento della temperatura del quadro elettrico

- Chiusura meccanica di tutte le aperture della carpenteria del quadro generale

2.1.3) SOFTWARE

Realizzazione software PLC comprendente:

- Backup del software del plc attuale

- Aggiornamento del software per adattarlo al nuovo plc

- Aggiunta della gestione delle nuove utenze

Realizzazione software OP comprendente:

- Realizzazione pagine video per realizzare sinottico di comando e visualizzazione macchina (circa 5 pagine)

- Realizzazione lista segnalazioni sistema e allarmi e archiviazioni dei dati

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programma PLC e OP

- Prove di funzionamento

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità installazione

- Listato software PLC

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € xx.xxx,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl