Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  17/11/07

SPECIFICA TECNICA

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Manutenzione e messa a norme AGV

In risposta alla Vs. richiesta, emettiamo elenco delle attività volte al miglioramento della sicurezza di utilizzo della macchine in oggetto e alla loro nuova certificazione CE. Il lavoro riguarderà la modifica dell’impianti elettrici di bordo, per renderli conformi alla direttiva EN 60204-1 con una serie di interventi, dedicati alla sicurezza di operatori e manutentori, nel seguito brevemente descritti:

- Rifacimento cablaggio macchina (scollegamento elettrico di tutte le utenze, sostituzioni di tutti i cavi non a norme per quanto riguarda la tipologia e la sezione, posizionamento dei cavi nelle canale con inserimento di separatore fisico tra i cavi di alimentazione e cavi di segnalazione. Sostituzione di tutti i collegamenti alle singole apparecchiature)

- Cavi di alimentazione (per abbassare ulteriormente la probabilità di contatto verso massa delle condutture principali, le stesse saranno installate all’interno di conduit di tipo isolante, oltre al fatto che devono essere della tipologia adatta al tipo di installazione)

- Spostamento di alcune utenze nei quadri elettrici (l’operazione prevede lo spostamento di tutte le apparecchiature di comando motori con alimentazione continua in un singolo quadro e tutte le apparecchiature alimentate a tensione alternata nell’altro quadro)

- Modifiche quadri elettrici (oltre ai lavori sopra indicati verrà effettuato un rifacimento totale dei quadri elettrici con la sostituzione di tutti i cavi, sostituzione di tutte le apparecchiature non adeguate al funzionamento quali portafusibili, relè, contattori, salvamotori, interruttori magnetotermici, siglatura completa, installazione di sezionatori bloccoporta )

- Quadro elettrico di protezione (fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico contenente un interruttore generale bloccoporta 3x125 A equipaggiato con sganciatore di massima corrente e bobina di sgancio comandata dal controllore di isolamento di cui forniremo istruzioni a parte. Da questo quadro partono le nuove linee elettriche di alimentazione quadri e convertitore opportunamente protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi)

- Controllore di isolamento (il controllore di isolamento si collega tra la rete isolata e la massa della macchina; la misura dell’isolamento è effettuata sovrapponendo al sistema un segnale di misura con impulsi codificati; un guasto nell’isolamento fra la rete e la massa, chiude il circuito di misura, la corrente di guasto è misurata dallo strumento il quale calcola e visualizza un valore resistivo; se viene rilevato un allarme il relativo relè si abilita e si porta allo sgancio dell’interruttore generale; il sistema è adatto all’uso in reti miste con tensione alternata, tensione continua e apparecchiature elettroniche)

- Equipotenzialità (collegamento equipotenziale di tutte le masse metalliche e di tutte le carcasse delle apparecchiature)

- Collegamento del polo negativo (non è possibile collegare il polo negativo del pacco batterie altrimenti si avrebbe un cortocircuito tra ingresso e uscita degli azionamenti)

- Schemi elettrici (rifacimento degli schemi elettrici, differenziazione tra quadri)

- Sistemazione cavi PC  (sistemazione di tutti cavi del PC di comando, installazione di un supporto atto a contenere la testiera, sostituzione del mouse con opportuno trackball)

- Pacco batterie (installazione di una protezione isolante sul pacco batterie atta all’eleminazione della possibilità di contatti diretti, sostituzione della presa con nuovo esemplare adatto al valore di tensione e corrente)

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl