Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  17/11/07

SPECIFICA TECNICA

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Manutenzione e messa a norme AGV

In risposta alla Vs. richiesta, emettiamo elenco delle attività volte al miglioramento della sicurezza di utilizzo della macchine in oggetto e alla loro nuova certificazione CE. Il lavoro riguarderà la modifica dell’impianti elettrici di bordo, per renderli conformi alla direttiva EN 60204-1 con una serie di interventi, dedicati alla sicurezza di operatori e manutentori, nel seguito brevemente descritti:

- Rifacimento cablaggio bordo macchina (scollegamento elettrico di tutte le utenze, sostituzioni di tutti i cavi non a norme per quanto riguarda la tipologia e la sezione, posizionamento dei cavi nelle canale metalliche esistenti con inserimento di separatore fisico tra i cavi di alimentazione e cavi di segnalazione. Sostituzione di tutti i collegamenti alle singole apparecchiature non realizzati a regola d’arte con nuovi realizzati parte in conduit flessibili e parte in conduit rigidi)

- Cavi di alimentazione (diversamente a quanto esistente, le condutture principali, saranno in numero equivalente al numeri di utilizzatori esistenti e saranno protette a monte tramite fusibili di taglia adeguata allo scopo; per abbassare ulteriormente la probabilità di contatto verso massa delle stesse, saranno realizzate con cavi di tipologia adatta al tipo di utilizzo e saranno installate all’interno di conduit flessibili e/o rigidi di tipo isolante)

- Spostamento di alcune utenze nei quadri elettrici (per ottimizzare  e decongestionare i quadri elettrici attualmente installati, prevediamo lo spostamento di tutte le apparecchiature di comando motori con alimentazione continua in un singolo quadro e tutte le apparecchiature alimentate a tensione alternata nell’altro quadro, inoltre saranno spostati anche altri componenti tipo alimentatori, contattori, relè e morsettiere affinché il lavoro finale sia eseguito a regola d’arte)

- Modifiche quadri elettrici (oltre ai lavori sopra indicati verrà effettuato un rifacimento totale dei quadri elettrici con la sostituzione di tutti i cavi, sostituzione di tutte le apparecchiature non adeguate al funzionamento quali portafusibili, relè, contattori, salvamotori, interruttori magnetotermici, siglatura completa di tutti i cavi e apparecchiature, installazione di sezionatori bloccoporta per proteggere dall’accesso ai quadri e quanto altro occorrente per l’esecuzione di lavori a regola d’arte )

- Protezioni contro i contatti indiretti (per proteggere contro i contatti indiretti causati da eventuali perdite di isolamento delle condutture o apparecchiature abbiamo deciso di installare un controllo totale di isolamento che possa all’insorgere di una o più anomalie sganciare la tensione di alimentazione della macchina. La macchina è alimentata in tensione continua pari a circa 200 Vdc, poi abbiano tensioni continue di più basso valore (12, 24, 32 Vdc) e inoltre abbiamo tensioni alternate pari a 220 Vac per gli ausiliari e i motori asincroni e 160 Vac circa per i motori brushless. Per proteggere tutte queste apparecchiature abbiamo scelto un misuratore di isolamento con prestazioni tali da permettere il controllo di tutti i tipi di rete anche attraverso apparecchiature intermedie quali inverter, azionamenti e convertitori)

- Quadro elettrico di protezione (fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico contenente un interruttore generale bloccoporta 3x125 A equipaggiato con sganciatore di massima corrente e bobina di sgancio comandata dal controllore di isolamento di cui forniremo istruzioni a parte. Da questo quadro partono le nuove linee elettriche di alimentazione quadri e convertitore  sopra indicate opportunamente protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi)

- Controllore di isolamento (il controllore di isolamento si collega tra la rete isolata e la massa della macchina; la misura dell’isolamento è effettuata sovrapponendo al sistema un segnale di misura con impulsi codificati; un guasto nell’isolamento fra la rete e la massa, chiude il circuito di misura, la corrente di guasto è misurata dallo strumento il quale calcola e visualizza un valore resistivo; se viene rilevato un allarme il relativo relè si abilita e si porta allo sgancio dell’interruttore generale; il sistema è adatto all’uso in reti miste con tensione alternata, tensione continua e apparecchiature elettroniche)

- Equipotenzialità (per poter permettere il funzionamento ottimale del controllore di isolamento realizzeremo un collegamento equipotenziale di tutte le masse metalliche e di tutte le carcasse delle apparecchiature)

- Collegamento del polo negativo (non è possibile collegare il polo negativo del pacco batterie alla massa della macchina altrimenti si avrebbe un cortocircuito tra ingresso e uscita degli azionamenti con distruzione degli stessi)

- Schemi elettrici (rifacimento degli schemi elettrici dei quadri, differenziazione tra quadri)

- Sistemazione cavi PC  (sistemazione di tutti cavi del PC di comando, installazione di un supporto atto a contenere la testiera, sostituzione del mouse con opportuno trackball)

- Pacco batterie (installazione di una protezione isolante sul pacco batterie atta all’eleminazione della possibilità di contatti diretti, sostituzione della presa con nuovo esemplare adatto al valore di tensione e corrente)

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl