Spett.le

Rovaris Impianti S.r.l.

Via Mastroianni, 2/F

03100 Frosinone

### Frosinone,  06/07/06

Offerta: 3501

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- Rovaris Impianti S.r.L.

- ……………….

- …………………….

Impianto elettrico, quadri e messa in servizio impianto di condizionamento uffici aeroporto di Roma

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadri elettrici di comando

- Impianto elettrico

- Messa in servizio sistema

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Disegni e schemi

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO FANCOIL

Fornitura di  237 quadri di controllo Fancoil comprendente:

- Carpenteria in PVC di dimensioni adeguate

- Fusibili di protezione PLC

- PLC di VS fornitura

- Morsetteria

2.1.2 ) IMPIANTO FANCOIL

Fornitura di un impianto di comando e controllo per 237 fancoil  suddivisi in sette piani, comprendente:

- Canalizzazione in lamiera zincata forata di adeguata dimensione completa di coperchio e accessori di installazione per realizzazione linea perimetrale

- Collegamenti tra canalizzazione e quadro e tra quadro e utenze realizzato con tubazione rigida e/o flessibile di adeguata dimensione completa di tutti gli accessori

- Cavi elettrici di alimentazione delle due valvole di regolazione

- Cavo elettrico di collegamento termostato

- Cavo elettrico di trasmissione dati

- Collegamenti elettrici

- Prove di funzionamento

2.1.3 ) QUADRO UTA 1

Fornitura di un impianto di comando e controllo UTA 1  comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta

- Illuminazione interna

- Ventilazione quadro

- Trasformatore ausiliari

- PLC di VS fornitura

- Morsetteria

- Relè di interfacciamento

2.1.4 ) QUADRO UTA 2

Fornitura di un impianto di comando e controllo UTA 2  comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta

- Illuminazione interna

- Ventilazione quadro

- Trasformatore ausiliari

- PLC di VS fornitura

- Morsetteria

- Relè di interfacciamento

2.1.5 ) QUADRO UTA 3

Fornitura di un impianto di comando e controllo UTA 3  comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta

- Illuminazione interna

- Ventilazione quadro

- Trasformatore ausiliari

- PLC di VS fornitura

- Morsetteria

- Relè di interfacciamento

2.1.6 ) QUADRO SCAMBIATORI

Fornitura di un impianto di comando e controllo scambiatori  comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta

- Illuminazione interna

- Ventilazione quadro

- Trasformatore ausiliari

- PLC di VS fornitura

- Morsetteria

- Relè di interfacciamento

2.1.7 ) QUADRO FRIGO

Fornitura di un impianto di comando e controllo frigo  comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta

- Illuminazione interna

- Ventilazione quadro

- Trasformatore ausiliari

- PLC di VS fornitura

- Morsetteria

- Relè di interfacciamento

2.1.8 ) IMPIANTO UTA/FRIGO/SCAMBIATORE

Fornitura di un impianto di comando e controllo per UTA 1/2/3, Gruppo Frigo 1 / 2, scambiatore, comprendente:

- Canalizzazione in lamiera zincata forata di adeguata dimensione completa di coperchio e accessori di installazione

- Collegamenti tra canalizzazione e quadri e tra quadri e utenze realizzato con tubazione rigida e/o flessibile di adeguata dimensione completa di tutti gli accessori

- Cavi elettrici di alimentazione e comando delle seguenti utenze:

- 21 servovalvole

- 19 trasmettitori di temperatura

- 19 pressostati/termostati

- 14 trasmettitori

- Ventilatori 1 / 2 UTA 1

- Ventilatori 1 / 2 UTA 2

- Ventilatori 1 / 2 UTA 3

- Gruppo frigo 1

- Gruppo frigo 2

- 18 pompe

- Cavo elettrico di trasmissione dati

- Collegamenti elettrici

- Prove di funzionamento

2.1.9) SISTEMA DI SUPERVISIONE

- Installazione e messa in servizio del sistema di supervisione di VS fornitura

2.1.10) ASSISTENZA MESSA IN SERVIZIO

- Assistenza alla messa in servizio e allo start-up dell’impianto in concomitanza con l’intervento dei tecnici software

2.1.11 ) ALIMENTAZIONE ELETTRICA QUADRI FANCOIL

Fornitura di un impianto di alimentazione quadri Fancoil per sette piani, comprendente:

- Canalizzazione in lamiera zincata forata di adeguata dimensione completa di coperchio e accessori di installazione

- Collegamenti tra canalizzazione e quadri e tra quadri e utenze realizzato con tubazione rigida e/o flessibile di adeguata dimensione completa di tutti gli accessori

- Cavi elettrici di alimentazione dei singoli quadri

- Quattro interruttori di protezione linee da installare nei quadri elettrici esistenti in ogni piano

2.1.12 ) ALIMENTAZIONE ELETTRICA QUADRI LOCALE TECNICO

Fornitura di un impianto di alimentazione quadri locale tecnico, comprendente:

- Canalizzazione in lamiera zincata forata di adeguata dimensione completa di coperchio e accessori di installazione

- Collegamenti tra canalizzazione e quadri e tra quadri e utenze realizzato con tubazione rigida e/o flessibile di adeguata dimensione completa di tutti gli accessori

- Cavi elettrici di alimentazione dei singoli quadri

- Interruttori di protezione linee da installare nei quadri elettrici

2.1.13) PROGETTAZIONE E SOFTWARE

Fornitura di progettazione, engineering, start-up, collaudo, schemi elettrici, istruzione del personale per i seguenti sistemi:

- Fancoil

- UTA 1/2/3

- Gruppo frigo 1 / 2

- Scambiatori

- supervisione

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Montaggio strumentazione

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera  fornitura  dei punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10  è     la seguente:

Totale a corpo    €  157.000,00 + IVA

La quotazione economica dell’intera  fornitura  dei punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.13  è     la seguente:

Totale a corpo    €  178.000,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura  del punto 2.1.11  è     la seguente:

Totale a corpo    €  49.200,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura  del punto 2.1.12  è     la seguente:

Totale a corpo    €  5.200,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

##### Validità offerta:   30gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl