Spett.le

Siapra S.P.A.

Via A. Volta, 9

67051 Avezzano (Aq)

### Frosinone,  09/01/2013

Offerta: 2013_0004 REV1

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Siapra S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Retrofitting puntatrice linea SLA2 con Assi Control Techniques

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Sostituzione PLC e OP di comando

- Sostituzione quadro elettrico

- Sostituzione azionamenti e motori

- Realizzazione software di funzionamento

- Messa in servizio

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Visita presso VS stabilimento

1.2 )  VS indicazioni verbali

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

La macchina in oggetto attualmente è comandata da un CN Siemens tipo 805.

L’offerta prevede la sostituzione del CN con un PLC di tipo S7 e due schede SM Application per la parte motion (con la SM Applications si possono effettuare camme elettroniche, sincronizzazioni ma non interpolazioni)

La sostituzione del pannello di comando con un OP Siemens da 5.7", touch screen, monocromatico

Drive e motori saranno di marca Control Techniques, PLC e OP Siemens

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura del quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera dimensioni circa 1400x2000x500 completo di zoccolo

- Interruttore generale bloccoporta

- Modulo 3 luci

- Illuminazione interna quadro

- Trasformatore ausiliari

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Modulo di emergenza

- PLC Siemens tipo S7-300 CPU 3152DP, con input/output digitali

- OP Siemens tipo TP177A, 5.7", touch screen, monocromatico

- Fornitura e posa in opera di due drive Control Techniques tipo SP1404 completi di SM Keypad, resistenza di frenatura, filtro di rete, fusibili per semiconduttori

- Morsetteria

- Pulsanteria frontequadro

2.1.2 ) BORDO MACCHINA

Esecuzione delle seguenti prestazioni presso la VS azienda:

- Smontaggio quadro attualmente installato

- Installazione nuovo quadro elettrico

- Fornitura e posa in opera di due motori Control Techniques da 4.2Nm, 4000 rpm completi di  cavo di alimentazione e cavo encoder

- Collegamenti elettrici

2.1.3 ) SOFTWARE

Fornitura software di funzionamento macchina comprendente:

- Software PLC

- Software OP

- Software SM Applications

- Messa in servizio del sistema e addestramento operatori

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto all’interno del VS stabilimento

- Realizzazione software di produzione

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verrà effettuato presso la VS sede alla presenza dei Vostri tecnici.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Copia software PLC, OP, Assi, Drive

- Manuale di funzionamento macchina

7)  QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell'intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 33.850,00 + IVA

Consegna:  da concordare in fase d’ordine

Trasporto: a NS carico

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl