Spett.le

SOFIR ITALIA s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  09/05/2013

Offerta: 2013_0325

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

SOFIR ITALIA s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Sicurezza cabina fondo linea Magneti Marelli Melfi

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico

- Software PLC, OP, sistema di visione oppure RFID

- Messa in servizio presso stabilimento cliente finale  a Melfi (PZ)

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre specifiche

1.2 )  Rilievi effettuati presso cliente finale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

I problemi da risolvere sono i seguenti:

- Mancato funzionamento a volte di uno dei finecorsa di identificazione della bilancella (il problema verrà risolto installando dei nuovi finecorsa meccanici sulla stazione i quali insieme a quelli induttivi attualmente installati verranno collegati al nuovo sistema che provvederà a controllarli e a gestirli come da richiesta del cliente finale)

- Controllo e verifica erogazione vernice verso il robot di verniciatura ( il problema verrà risolto installando un misuratore di portata da collegare al nuovo sistema che provvederà a gestirlo come da richiesta del cliente finale)

- Riconoscimento del pezzo sul telaio (il problema verrà risolto installando una smart camera 2d che permette l'identificazione del pezzo sulla bilancella, oppure in alternativa da un sistema RFID che permette l'identificazione della bilancella come richiesta del tecnico di stabilimento. Il tutto verrà gestito dal nuovo sistema come da richiesta del cliente finale)

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura  si compone delle seguenti voci:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO CON SISTEMA DI VISIONE

Fornitura di un  quadro elettrico di comando e controllo comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP54, dimensioni circa 600x800x350mm LxHxP

- Gruppo ventilazione quadro

- Sezionatore bloccoporta

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- PLC di comando Siemens S7-300 CPU314, 48 input digitali, 48 output digitali, 2 input analogici

- Pannello operatore Siemens TP177A, 5.7", monocromatico, touch screen

- Controllore Omron FZ4, per telecamera smart, di VS fornitura

2.1.2 ) CAMPO CON SISTEMA DI VISIONE

Materiale da installare in campo:

- Sistema di illuminazione blacklight di NS fornitura

- Telecamera digitale a toni di grigio ad alta risoluzione (2 MPixel) 1600x1200 Omron di VS fornitura

- Trasmettitore di portata a turbina da installare sul circuito vernice di VS fornitura

- Finecorsa aggiuntivi su controllo bilancella e finecorsa sincronizzazione sistema di visione completi di staffaggio di VS fornitura

- Conduit di tipo rigido e flessibile per il collegamento di tutti i sistemi di VS fornitura

2.1.3) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE CON SISTEMA DI VISIONE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione del quadro elettrico e del software di gestione del sistema di controllo comprendente:

- Schema elettrico del quadro

- Sviluppo del SW PLC

- Sviluppo del SW interfaccia operatore

- Manuale dell'impianto

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

- Messa in servizio del sistema

- Assistenza e training operatori per la realizzazione delle matricole del sistema di visione (3gg)

2.1.4 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO CON RFID

Fornitura di un  quadro elettrico di comando e controllo comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP54, dimensioni circa 600x800x350mm LxHxP

- Gruppo ventilazione quadro

- Sezionatore bloccoporta

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- PLC di comando Siemens S7-300 CPU314, 48 input digitali, 48 output digitali, 2 input analogici

- Pannello operatore Siemens TP177A, 5.7", monocromatico, touch screen

- Due controllori Omron V680, per antenna lettura/scrittura tag , di VS fornitura

2.1.5 ) CAMPO CON RFID

Materiale da installare in campo:

- Antenna di lettura/scrittura tag su bilancella, Omron, di VS fornitura

- Antenna di lettura/scrittura tag su quadro elettrico (per codificare le nuove tag), Omron, di VS fornitura

- Trasmettitore di portata a turbina da installare sul circuito vernice di VS fornitura

- Finecorsa aggiuntivi su controllo bilancella e finecorsa sincronizzazione sistema di letturacompleti di staffaggio di VS fornitura

- Conduit di tipo rigido e flessibile per il collegamento di tutti i sistemi di VS fornitura

2.1.6) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE CON RFID

Sviluppo ingegneria per la realizzazione del quadro elettrico e del software di gestione del sistema di controllo comprendente:

- Schema elettrico del quadro

- Sviluppo del SW PLC

- Sviluppo del SW interfaccia operatore

- Manuale dell'impianto

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

- Messa in servizio del sistema

- Assistenza e training operatori per la realizzazione delle matricole del sistema di lettura/scrittura tag (3gg)

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Montaggi elettrici e meccanici

- Materiale elettrico, elettronico, strumentazione da montare in campo e nel quadro elettrico

- Vitto e alloggio del NS personale durante la MIS

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico:

- Copie software

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità quadro

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 è la seguente:

\	Totale a corpo € 15.800,00 + IVA

In alternativa la quotazione economica della fornitura punti 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo € 12.900,00 + IVA

Consegna: da concordare

Trasporto:completo

Pagamento: 30% ordine, restante 60/90gg d.f.f.m.

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl