Spett.le

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  13/05/2008

Offerta: 5488

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Quadri, impianto elettrico pressa linea di taglio 5

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico generale e pensile

- Fornitura materiali per intercollegamenti bordo macchina

- Manodopera per la realizzazione intercollegamenti impianto bordo macchina

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostro schema elettrico SE 189-07-000 dalla pagina QE 1 alla pagina QE 504.1 e dalla pagina PR 90 alla pagina PR 700.1

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera marca ETA, dimensioni LxHxP circa 4000x2000x600 completo di zoccolo, IP55

- Colore esterno RAL 9010, interno RAL 2004

- Interruttore generale bloccoporta 3x630 A, 45kA, completo di bobina di sgancio a lancio di corrente

- Condizionatore da installare nella zona inverter

- Illuminazione interna quadri

- Moduli lampeggiante sulle porte

- Presa di servizio 220Vac completa di interruttore differenziale

- Trasformatore 500/110Vac della potenza di circa 2 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 500/110Vac trifase della potenza di circa 2 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 80 A

- Barraggio interno quadro da 630 A

- Gruppo di comando motore in corrente continua da 81 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase, sezionatore protezione circuiti ausiliari e azionamento di VS fornitura completo di reattanza di linea e modulo Profibus

- Quattro gruppi di comando motore in corrente alternata con inverter, potenza da stabilire comprendente salvamotore, contattore trifase, inverter di VS fornitura completo di filtro di linea e modulo Profibus

- Gruppo di comando motore da 0.75Kw comprendente salvamotore e contattore

- Quattro gruppi di comando motore da 1,5Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 2.2Kw comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 3Kw comprendente salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando motore reversibili da 0,75Kw comprendente salvamotore e contattori

- Sei gruppi di comando motore reversibili da 2.2Kw comprendente salvamotore e contattori

- Un gruppo di comando motore reversibili da 5,5Kw comprendente salvamotore e contattori

- Due gruppi di comando motore da 1Kw, 110Vac trifase, comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 2.2Kw, 110Vac trifase, comprendente salvamotore e contattore

- Tre gruppi di comando freno motore da 0.25Kw, 110Vac, comprendente interruttore e contattore

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, con 46 ingressi digitali ,  56 uscite digitali, 24 ingressi digitali di sicurezza, 8 uscite digitali di sicurezza di VS fornitura

- Pulsanteria fronte quadro (emergenza + ripristino)

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO PENSILE

Fornitura di un quadro pensile (contenitore + sistema di sospensione)

di comando comprendente:

- Struttura in lega di allumino di dimensioni circa 1000x800x300 IP55

- Colore alluminio non modificabile

- Presa di servizio

- Pannello operatore Siemens tipo MP377 12”, colori, tastiera di VS fornitura

- Modulo remotato Siemens tipo ET200S comprendente 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali, 24 ingressi di sicurezza di VS fornitura

- Pulsanteria fronte quadro

- Colonnina luminosa di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.3) COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegamenti elettrici da effettuare presso la sede del cliente finale (Fiat stabilimento di Cassino), comprendente:

- Realizzazione degli intercollegamenti di potenza tra il quadro generale e il pensile e le cassette ET200S.

- Realizzazione degli intercollegamenti Profibus tra il quadro generale e il pensile e le cassette ET200S.

- Realizzazione degli intercollegamenti motori tra le scatole POWER e l’armadio elettrico dove è previsto il loro appoggio in morsettiera. Realizzazione degli intercollegamenti motori tra motore e armadio elettrico dove non è previsto l’appoggio in morsettiera

- Fornitura di materiali necessari per la realizzazione pratica degli intercollegamenti tra l’impianto elettrico a bordo macchina e la cabina elettrica.

- Fornitura materiali e manodopera per collegamenti da blindo ad arrivo linea in armadio

- Per il collegamento tra il quadro elettrico generale e i carri dx e sx verrà installato cavo sia di potenza che di comando e comunicazione Profibus di tipo adatto all’utilizzo in catene portacavi

2.1.4) CANALIZZAZIONI BORDO MACCHINA

Realizzazione di canalizzazione perimetrale e diramazione bordo macchina per la posa in opera dei cavi elettrici tra quadro generale e quadri decentrati, installata all’interno dei conduit attuali (con lunghezza definita dal layot della linea 5 attuale) comprendente:

- Fornitura e posa in opera di mt 40 circa di canala zincata forata 400x100 completa di tutti gli accessori per la corretta installazione

- Fornitura e posa in opera di tubazioni conduit rigide e flessibili complete di tutti gli accessori per la corretta installazione per il collegamento tra canala e quadri decentrati

- Realizzazione della equipotenzialità

2.1.5) MESSA IN FUNZIONE

Messa in servizio presso il VS cliente Fiat, stabilimento di Cassino (Fr) degli azionamenti dei carrelli e del motore principale

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno dello stabilimento del cliente finale

- Materiale e/o apparecchiature bordo macchina

- Collegamenti elettrici tra le cassette Power, le cassette ET200S e il bordo macchina

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio non è prevista nella presente offerta.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto cartaceo:

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità installazione

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è la seguente:

Totale a corpo € 79.350,00 + IVA

Consegna:	Quadri – 7/8 settimane dall’ordine

Trasporto: quadri franco VS cliente

Pagamento: 20% all’ordine con RI.BA 30gg D.F.F.M.

.                    50% alla consegna dei quadri con RI.BA 90gg D.F.F.M.

20% alla messa in servizio della macchina e comunque non oltre       30gg dopo la consegna dei quadri con RI.BA 120gg D.F.F.M.

10% al collaudo con RI.BA 120gg D.F.F.M.

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl