Spett.le

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  17/02/2009

Offerta: 6354 REV. 1

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

SOFIR CONSORTILE s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Impianto elettrico e software integrazione nuovo sistema gestione di area Komatsu HTL 1 e 2

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadri gestione sistema

- Software gestione sistema

- Fornitura materiali per intercollegamenti bordo macchina

- Manodopera per la realizzazione intercollegamenti impianto bordo macchina

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostro documento di riferimento del sistema di controllo impianti livello 1 e livello 1.5 versione 1.6 del 15/01/2009 – solo fase 1 con comunicazione solo verso il magazzino con SW del sistema di lettura/scrittura pallet del magazzino n.8 già testato e funzionante di VS fornitura

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO SINOTTICO HTL 1

Fornitura di un quadro sinottico (pulpito con basamento + alzata + leggio)

di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1200x800x400 IP55

- Colore RAL 9010

- Sezionatore bloccoporta 2x16 A

- Presa di servizio

- Presa di programmazione

- Alimentatore 24Vdc completo delle protezioni elettriche

- Pannello operatore Siemens tipo MP377 12”, colori, tastiera, montato sull’alzata del quadro

- PLC Siemens tipo S7-300 CPU 317 2PN-DP, porta Ethernet, 2Mb, comprendente 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali, modulo DP/DP

- Pulsanteria fronte quadro

- Colonnina luminosa di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO SINOTTICO HTL 2

Fornitura di un quadro sinottico (pulpito con basamento + alzata + leggio)

di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1200x800x400 IP55

- Colore RAL 9010

- Sezionatore bloccoporta 2x16 A

- Presa di servizio

- Presa di programmazione

- Alimentatore 24Vdc completo delle protezioni elettriche

- Pannello operatore Siemens tipo MP377 12”, colori, tastiera, montato sull’alzata del quadro

- PLC Siemens tipo S7-300 CPU 317 2PN-DP, porta Ethernet, 2Mb, comprendente 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali, modulo DP/DP

- Pulsanteria fronte quadro

- Colonnina luminosa di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.3) COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegamenti elettrici da effettuare presso la sede del cliente finale (Fiat stabilimento di Cassino), comprendente:

- Realizzazione degli intercollegamenti tra le antenne MVH500 e il comunicatore IC KP B6 V15B con la fornitura di canalizzazioni sia sulla baia di carico che quella di scarico delle due HTL

- Realizzazione degli intercollegamenti tra il comunicatore IC KP B6 V15B e il PLC di controllo con la fornitura di cavi elettrici e relative canalizzazioni sulle due HTL ad esclusione dei cavi tra comunicatore e antenne di VS fornitura

- Installazione di un lampeggiatore sulle baie di scarico delle due HTL

- Installazione elettrica di antenne e comunicatore Pepperl+Fuchs di VS fornitura

2.1.4) SOFTWARE

Sviluppo ingegneria software per la realizzazione del sistema come da VS richiesta, comprendente:

- adeguamento SW del sistema di livello 1;

- interfacciamento tra PLC Mitsubishi e nuovo PLC Siemens (solo parte PLC Siemens)

- interfacciamento verso il magazzino 8;

- interfacciamento verso il nuovo sistema di gestione SGPP.

- Realizzazione dell’interfaccia operatore

- Fornitura elenco segnali interfacciamento HTL (PLC Mitsubishi) / PLC Siemens secondo specifica Fiat

2.1.5) COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE

Collaudo e messa in servizio presso il VS cliente Fiat, stabilimento di Cassino (Fr) comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature

- prove di funzionalità software e comunicazione con apparecchiature di campo

- Test di interfaccia con il magazzino e con il sistema di identificazione

- Test di interfacciamento con HTL (PLC Mitsubishi)

2.1.6) ASSISTENZA ALLA PRODUZIONE

- Cinque giorni di assistenza tecnica e addestramento su tre turni per ogni HTL

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno dello stabilimento del cliente finale

- Modifiche meccaniche sulle macchine in oggetto

- Materiale e/o apparecchiature bordo macchina non quantificate nella presente offerta

- Software sistema di lettura/scrittura pallet del magazzino n.8 già testato e funzionante

- Adattatore Profibus per PLC Mitsubishi

- Collegamenti elettrici tra PLC HTL (1 e 2) e PLC Siemens Magazzino 8 (a cura di Fiat)

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità

- Copie software PLC e OP

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 è la seguente:

Totale a corpo € 87.250,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.6 è la seguente:

Totale a corpo € 13.750,00 + IVA

Consegna:	da concordare

Trasporto: franco VS cliente

Pagamento: 30% all’ordine con B.B. a presentazione fattura

.                    50% all’avviso quadri pronti con  B.B. a presentazione fattura

10% alla messa in servizio del sistema e comunque non oltre 30gg dopo la fine dei montaggi in campo con RI.BA 60gg D.F.F.M.

10% al collaudo con RI.BA 60gg D.F.F.M.

Validità offerta: 60gg

Pianificazione attività:

- elenco segnali interfacciamento HTL  (2/3 settimane da ordine s.i.)

- sviluppo SW dal momento del ricevimento di quello base da Fiat   (4/5 settimane da ordine e fornitura materiale Pepper s.i.)

- fornitura Q.E.   (4 settimane da ordine e fornitura materiale Pepper s.i. )

- installazione   (due settimane da consegna Q.E. e fornitura materiale Pepper s.i.)

- messa in servizio   (due settimane da fine installazione s.i.)

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl