Spett.le

Texer S.p.A.

Via Boscofangone

Loc. Polvica  Zona Asi

80035 Nola (Na)

### Frosinone,  13/09/2016

Oggetto: riparazione Mentor

L'azionamento in oggetto Mentor II M210R presentava le seguenti anomalie:

- pulsantiera anteriore di programmazione non funzionante

- rele di uscita velocità zero rotto

- piste bruciate vicino innesco del primo e sesto SCR

- due piste bruciate sulla scheda sincronismi/campo

- tutti i componenti intrisi di olio

- carter in plastica rotti

I lavori eseguiti sono stati i seguenti:

- pulizia circuiti stampati

- rifacimento piste saltate

- sostituzione di tre resistenze e un condensatore smd

- sostituzione rele

- per la pulsantiera anteriore il flat cable è impossibile da trovare, quindi per poter riparare la macchina abbiamo costruito una cassettina esterna con i pulsanti di comando del drive e l'abbiamo collegata sulla scheda di controllo

- prove di funzionamento con esito positivo

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl