Spett.le

Tubificio di Terni S.P.A.

Strada Sabbione, 91/A

05100 Terni (Tr)

### Frosinone,  06/05/2014

Offerta: 2014_0300

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Tubificio di Terni S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Software PLC e OP,  messa in servizio linea accumulo e profila

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Modifica software PLC da S5 a S7

- Aggiunta di tre stazioni remotate ET200M

- Progettazione hardware PLC e reti di comunicazione

- Realizzazione software di supervisione

- Messa in servizio del sistema presso la vs azienda

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Copia software PLC attuale, schemi elettrici macchina

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la modifica del software PLC e OP della macchina.

Per la realizzazione del lavoro sarà di VS competenza la fornitura dei componenti Hardware e la realizzazione dei lavori di installazione e cablaggio. I lavori da eseguire saranno i seguenti:

- Sostituzione della CPU S5 e del modulo di espansione con due schede di comunicazione Vipa

- Installazione di una Cpu Siemens tipo 315 2DP e di due schede FM350 (da verificare la necessità)

- Installazione di tre stazioni remotati ET200M complete di I/O digitali

- Installazione di una rete Profibus

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) RILIEVI

- Scarico dei software attualmente installati

- Verifica schemi elettrici

2.1.2) SOFTWARE

- Realizzazione architettura hardware del PLC principale e dei moduli remotati

- Realizzazione architettura rete di comunicazione profibus

- Modifica software PLC attuale con conversione in Step 7, inserimento commenti, modifiche per adattamento a nuova CPU e nuova architettura

- Realizzazione software OP di supervisione

2.1.3) MESSA IN SERVIZIO

- Messa in servizio del sistema presso la VS azienda (4 giorni di un NS tecnico softwarista)

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

4) ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico:

- Software PLC

- Software OP

- Pagine di schema elettrico modificate

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell'intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 9.850,00 + IVA

Consegna: da concordare

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl