CONVOGLIATORE USCITA LATERALE  M3.1.01

IEG 112 M-G   N°H43740    KW11

ARM. morsettiera X50 morsetti 1-2   resistenza 2.3 Ohm,  Isol. 75Mohm,

ECC. morsettiera  X50  morsetti 5-6  resistenza 102 Ohm, Isol. 700Mohm,

Corto ARM.-ECC 800 Mohm.

N°4 spazzole Tp.EG331,  Misure (10 x 16 x 24)

(OK)

CONVOGLIATORE USCITA POSTERIORE  M3.4.01

IEG E112 M  N°33214    KW11

ARM. morsettiera X60 morsetti 1-2   resistenza 3.2 Ohm,  Isol. 290Mohm,

ECC. morsettiera  X60  morsetti 5-6  resistenza 99.3 Ohm, Isol. 30Mohm,

Corto ARM.-ECC 250 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45,  Misure (10 x 16 x 23)

COLLETTORE MOLTO USURATO SI CONSIGLIA REVISIONE

RULLI ALIMENTATORE CESOIA  M1.4.21

IEG E112 M-J  N°33215    KW7

ARM. morsettiera X30 morsetti 1-2   resistenza 3.1 Ohm,  Isol. 400Mohm,

ECC. morsettiera  X30  morsetti 5-6  resistenza 99.3 Ohm, Isol. 600Mohm,

Corto ARM.-ECC 460 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45,  Misure (10 x 16 x 25)

(OK)

CARRELLO 1 DESTRO MB1 MOTORI 7-8

Tp. E100 S     KW4  TARGHE NON LEGGIBILI E MOTORI NON ISPEZIONATI. ARMATURE IN SERIE

ARM. morsettiera X3 morsetti 11-12   resistenza 4.1 Ohm,  Isol. 110Mohm,

ECC. M7 morsettiera  X3  morsetti 7-8  resistenza 119 Ohm, Isol. 300Mohm,

ECC. M8 morsettiera  X3  morsetti 9-10  resistenza 118 Ohm, Isol. 200Mohm,

Corto ARM.-ECC 115 Mohm.

(OK)

CARRELLO 2 SINISTRO MB2   MOTORI 9-10

Tp. E100 S     KW4  TARGHE NON LEGGIBILI E MOTORI NON ISPEZIONATI. ARMATURE IN SERIE

ARM. morsettiera X4 morsetti 11-12   resistenza 3.1 Ohm,  Isol. 150Mohm,

ECC. M9 morsettiera  X4  morsetti 7-8  resistenza 118 Ohm, Isol. 230Mohm,

ECC. M10 morsettiera  X4  morsetti 9-10  resistenza 117 Ohm, Isol. 290Mohm,

Corto ARM.-ECC 280 Mohm.

(OK)

RULLI TAVOLA IMPILATORE POSTERIORE M3.6.20

IEG E100 M-O  N°33211    KW5

ARM. morsettiera X7 morsetti 1-2   resistenza 5.3 Ohm,  Isol. 295Mohm,

ECC. morsettiera  X7 morsetti 5-6  resistenza 94 Ohm, Isol. 650Mohm,

Corto ARM.-ECC 950 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45,  Misure (10 x 16 x 25)

MOTORE MOLTO SPORCO SI CONSIGLIA REVISIONE

RULLI TAVOLA ROTANTE IMPILATORE POSTERIORE M3.6.01

IEG E100 M-O  N°33208    KW5

ARM. morsettiera X6 morsetti 1-2   resistenza 5.6 Ohm,  Isol. 400Mohm,

ECC. morsettiera  X6 morsetti 5-6  resistenza 94.1 Ohm, Isol. 470Mohm,

Corto ARM.-ECC > 2000 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45,  Misure (10 x 16 x 25)

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO TACHIMETRICA NON CONTROLLATA VISIVAMENTE

CONVOGLIATORE AEREO LATERALE M3.2.01

IEG DH132 S-G  N°43742    KW18

ARM. morsettiera X2 morsetti 1-2   resistenza 1.1 Ohm,  Isol. 160Mohm,

ECC. morsettiera  X2 morsetti 5-6  resistenza 102 Ohm, Isol. 550Mohm,

Corto ARM.-ECC 700 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45,  Misure (12.5 x 25 x 37)

(OK)

CONVOGLIATORE AEREO POSTERIORE M3.5.01

IEG D132 S  N°33228    KW18

ARM. morsettiera X3 morsetti 1-2   resistenza 1.8 Ohm,  Isol. 400Mohm,

ECC. morsettiera  X3 morsetti 5-6  resistenza 75 Ohm, Isol. 900Mohm,

Corto ARM.-ECC 1250 Mohm.

N°4 spazzole Tp. EG332,  Misure (10 x 25 x 32)

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

MOTORE ASPO

IEG D160 L    KW20  TARGA NON LEGGIBILE  N°MACCHINA 1.3.01

ARM. morsettiera X10 morsetti 1-2   resistenza 1.6 Ohm,  Isol. 67Mohm,

ECC. morsettiera  X10 morsetti 5-6  resistenza 42.7 Ohm, Isol. 340Mohm,

Corto ARM.-ECC 360 Mohm.

N°4 spazzole Tp. N19X,  Misure (12.5 x 32 x 40)

IL MOTORE MONTA SPAZZOLE SENSA INCAVO PER MOLLE A RICCIO

MOTORE SPIANATRICE M1.6.01

IEG D180 SK   KW52  N°43743

ARM. morsettiera X20 morsetti 1-2   resistenza 0.3 Ohm,  Isol. 104Mohm,

ECC. morsettiera  X20 morsetti 5-6  resistenza 33.3 Ohm, Isol. > 2000Mohm,

Corto ARM.-ECC > 2000 Mohm.

N°8 spazzole Tp. SA45  Misure (12.5 x 32 x 36)

COLLETTORE USURATO SI CONSIGLIA REVISIONE

IL MOTORE MONTA SPAZZOLE SENSA INCAVO PER MOLLE A RICCIO

ROTAZIONE TAVOLA IMPILATORE LATERALE M3.3.01

IEG E100 M-O   KW5

ARM. morsettiera X4 morsetti 1-2   resistenza 4.4 Ohm,  Isol. 750Mohm,

ECC. morsettiera  X4morsetti 5-6  resistenza 93.4 Ohm, Isol. > 800Mohm,

Corto ARM.-ECC > 1100 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45  Misure (10 x 16 x 25)

MOTORE MOLTO SPORCO SI CONSIGLIA REVISIONE

RULLIERA TAVOLA IMPILATORE LATERALE M3.3.20

IEG E100 M-O   KW5  N°33011

ARM. morsettiera X5 morsetti 1-2   resistenza 4.1 Ohm,  Isol. 650Mohm,

ECC. morsettiera  X5 morsetti 5-6  resistenza 93.2 Ohm, Isol. > 800Mohm,

Corto ARM.-ECC > 1150 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45  Misure (10 x 16 x 23)

MOTORE MOLTO SPORCO SI CONSIGLIA REVISIONE

MOTORE PRESSA PRINCIPALE M1

IEG DH180 LK   KW81  N°43744

ARM. morsettiera X2 morsetti 6-7   resistenza 0.4 Ohm,  Isol. 136Mohm,

ECC. morsettiera  X2 morsetti 4-5  resistenza 36.3 Ohm, Isol. 113Mohm,

Corto ARM.-ECC  350 Mohm.

N°8 spazzole Tp. EG319P  Misure (12.5 x 32 x 39)

(OK)