ROTAZIONE TAVOLA IMPILATORE LATERALE

IEG E100 M-O   KW5

ARM. morsettiera X4 morsetti 1-2   resistenza 4.4 Ohm,  Isol. 750Mohm,

ECC. morsettiera  X4morsetti 5-6  resistenza 93.4 Ohm, Isol. > 800Mohm,

Corto ARM.-ECC > 1100 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45  Misure (10 x 16 x 25)

MOTORE MOLTO SPORCO SI CONSIGLIA REVISIONE