RULLI TAVOLA ROTANTE IMPILATORE POSTERIORE

IEG E100 M-O  N°33208    KW5

ARM. morsettiera X6 morsetti 1-2   resistenza 5.6 Ohm,  Isol. 400Mohm,

ECC. morsettiera  X6 morsetti 5-6  resistenza 94.1 Ohm, Isol. 470Mohm,

Corto ARM.-ECC > 2000 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45,  Misure (10 x 16 x 25)

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO TACHIMETRICA NON CONTROLLATA VISIVAMENTE