MOTORE ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI AEREO LATERALE (M,3,2,01)

- Motore molto sporco di olio con collettore e spazzole impregnate

- Misura spazzole 10 x 25 x 31  Tp.E14D

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 1MΩ a 1000V.   Resistenza 74Ω

- Armatura: Isolamento 8MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 10MΩ a 1000V

SI CONSIGLIA REVISIONE