MOTORE ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI USCITA POSTERIORE (M3,4,01)

- Motore molto sporco

- Misura spazzole 10 x 16 x 24  Tp.EG571

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 300MΩ a 1000V.   Resistenza 97.5Ω

- Armatura: Isolamento 90MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 250MΩ a 1000V

NB: Portaspazzole a massa diretta, migliorato dopo soffiaggio.

SI CONSIGLIA REVISIONE