MOTORE ROTAZIONE RULLIERA TAVOLA ROTANTE (M3,6,20)

- Motore molto sporco

- Misura spazzole 10 x 16 x 25  Tp.EG571

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 2MΩ a 1000V.   Resistenza 92.4Ω

- Armatura: Isolamento 11MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 12MΩ a 1000V

SI CONSIGLIA REVISIONE