R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2019 0878 | Codice R.E.M | 14843 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO SORA |  | Data : 21/04/2021 13:43:52 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 470 | ABB M2BAT3315S |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 9.269 | 130.00 |  | a | 195.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 350.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 9.269 | 130.00 |  | c | 195.00 | rpm | 1486 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 26.42 | 0.00 | 21.51 |
| 78.3° | 131.3° | 209.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.06 | 0.00 | 1.20 |
| 124.5° | 210.3° | 279.1° |

Velocità di misura = 451 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento