R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0832 | Codice R.E.M | 10823 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : A R I A |  | Data : 29/01/2021 12:47:46 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 285 | BROK CROMPTON 45 KW |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.113 | 65.00 |  | a | 125.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 245.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 3.113 | 65.00 |  | c | 100.00 | rpm | 2950 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.97 | 0.00 | 12.32 |
| 176.9° | 341.6° | 346.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.51 | 0.00 | 0.66 |
| 40.7° | 193.7° | 211.3° |

Velocità di misura = 600 rpm

Operatore:

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento