R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0779 | Codice R.E.M | 14669 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ARIA |  | Data : 02/12/2020 13:08:03 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 341 | ELECTRO ADDA FC315M |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 34.519 | 140.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 580.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 34.519 | 140.00 |  | c | 100.00 | rpm | 988 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 24.8 | 0.00 | 6.0 |
| 285.4° | 298.3° | 5.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | 0.0 | 1.0 |
| 307.0° | 281.8° | 150.3° |

Velocità di misura = 404 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura mezza chiavetta e ventola di raffreddamento