R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0768 | Codice R.E.M | 12566 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ARIA |  | Data : 23/11/2020 15:49:53 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 116 | FELM Y2VP315L2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 18.373 | 140.00 |  | a | 210.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 515.00 | Peso | 320.00 |
| P2 | 18.373 | 140.00 |  | c | 135.00 | rpm | 1485 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 31.5 | 0.00 | 2.8 |
| 126.1° | 129.0° | 273.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | 0.0 | 1.6 |
| 102.4° | 82.7° | 53.4° |

Velocità di misura = 506 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta