R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0463 | Codice R.E.M | 12564 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : A.R.I.A S.p.a |  | Data : 12/08/2020 15:56:02 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 229 | MOTORE FELM Y2VP400L2 4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 28.275 | 170.00 |  | a | 325.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 910.00 | Peso | 600.00 |
| P2 | 24.033 | 200.00 |  | c | 100.00 | rpm | 1490 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 88.9 | 0.00 | 58.8 |
| 119.8° | 91.8° | 54.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | 0.0 | 1.3 |
| 267.7° | 55.9° | 72.6° |

Velocità di misura = 502 rpm

Operatore: Stirpe Antony

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventole