R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0770 | Codice R.E.M | 15207 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ARIA |  | Data : 02/12/2020 09:45:08 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 352 | FIMET 1M 1 315MA |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.742 | 110.00 |  | a | 215.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 440.00 | Peso | 130.00 |
| P2 | 4.742 | 110.00 |  | c | 185.00 | rpm | 2975 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 21.20 | 0.00 | 16.01 |
| 303.7° | 283.9° | 257.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.66 | 0.00 | 0.39 |
| 242.4° | 303.1° | 317.1° |

Velocità di misura = 648 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura mezza chiavetta e ventola di raffreddamento