R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0429 | Codice R.E.M | 15054 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : A.R.I.A. |  | Data : 29/07/2020 08:38:40 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 290 | FIMET 1M 1315MA2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.356 | 120.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 440.00 | Peso | 220.00 |
| P2 | 7.356 | 120.00 |  | c | 185.00 | rpm | 2975 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 16.14 | 0.00 | 17.13 |
| 258.7° | 227.0° | 197.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.05 | 0.00 | 0.91 |
| 206.3° | 241.9° | 278.6° |

Velocità di misura = 505 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola