R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0858 | Codice R.E.M | 15233 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ARIA |  | Data : 08/02/2021 16:16:49 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 323 | SIEMENS 1LG4253 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.233 | 90.00 |  | a | 175.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 250.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 2.233 | 90.00 |  | c | 120.00 | rpm | 2970 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 12.89 | 0.00 | 11.56 |
| 207.6° | 247.5° | 21.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.80 | 0.00 | 0.19 |
| 189.0° | 192.9° | 209.4° |

Velocità di misura = 599 rpm

Operatore: Stirpe Antony

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta