R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0761 | Codice R.E.M | 15205 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP AVEZZANO |  | Data : 04/12/2020 12:10:28 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 305 | ABB M3BM |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 59.915 | 100.00 |  | a | 210.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1310.00 | Peso | 630.00 |
| P2 | 17.122 | 240.00 |  | c | 90.00 | rpm | 1489 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.5 | 0.00 | 3.3 |
| 167.0° | 165.5° | 164.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | 0.0 | 1.5 |
| 162.5° | 161.3° | 160.3° |

Velocità di misura = 415 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con giunto e ventola di raffreddamento