R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0483 | Codice R.E.M | 15086 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Burgo Avezzano |  | Data : 10/08/2020 10:58:49 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 68 | MENZEL REM 15086 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 26.526 | 120.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 330.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 26.526 | 120.00 |  | c | 215.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 117.1 | 0.00 | 56.5 |
| 30.6° | 2.7° | 259.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | 0.0 | 1.2 |
| 285.4° | 2.4° | 66.4° |

Velocità di misura = 489 rpm

Operatore: JACOPO QUATTROCIOCCHE

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con Giunto e ventola