R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0854 | Codice R.E.M | 6042 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO AVEZZANO |  | Data : 28/12/2020 15:16:52 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 301 | SIEMENS 1GH2244 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.333 | 180.00 |  | a | 35.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 750.00 | Peso | 170.00 |
| P2 | 15.200 | 75.00 |  | c | 125.00 | rpm | 1780 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 7.6 | 0.00 | 10.7 |
| 285.3° | 269.8° | 242.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.7 | 0.0 | 1.1 |
| 13.6° | 339.6° | 279.9° |

Velocità di misura = 651 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia