R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0862 | Codice R.E.M | 11567 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP |  | Data : 24/03/2021 12:35:04 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 391 | SIEMENS 1GH2256 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.484 | 180.00 |  | a | 30.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 800.00 | Peso | 180.00 |
| P2 | 16.838 | 80.00 |  | c | 170.00 | rpm | 1595 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | 0.00 | 65.0 |
| 134.2° | 140.2° | 142.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.0 | 1.1 |
| 148.0° | 171.8° | 298.6° |

Velocità di misura = 497 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta