R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0800 | Codice R.E.M | 13960 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO GROUP AVEZZANO |  | Data : 03/12/2020 13:30:41 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 316 | SIEMENS 1GH2 266 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 15.333 | 180.00 |  | a | 45.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 830.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 29.052 | 95.00 |  | c | 140.00 | rpm | 1730 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 21.9 | 0.00 | 25.6 |
| 273.0° | 299.7° | 72.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 0.0 | 1.2 |
| 238.6° | 209.7° | 178.5° |

Velocità di misura = 397 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta