R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2020 0617 | Codice R.E.M | 13780 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Burgo Group |  | Data : 14/10/2020 09:42:15 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 183 | FIMET M225M4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.129 | 80.00 |  | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 325.00 | Peso | 70.00 |
| P2 | 7.129 | 80.00 |  | c | 90.00 | rpm | 1465 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 66.26 | 0.00 | 24.44 |
| 63.6° | 60.2° | 249.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.74 | 0.00 | 0.58 |
| 102.7° | 112.0° | 123.1° |

Velocità di misura = 599 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura mezza chiavetta